פרויקט מסכם

מיקרו־בקר מבוסס RV32IM

RV32IM-based MCU with Memory-Mapped I/O, Interrupt Capability and Serial Communication

| שם הקורס | מעבדת ארכיטקטורת מעבדים מתקדמת ומאיצי חומרה |
| --- | --- |
| מספר קורס | 361-1-4693 |
| מרצה | חנן ריבו |
| מגישים | אדר שפירא 209580208 יהונתן דדכה 211468582 |
| מוסד | אוניברסיטת בן־גוריון בנגב |

הפרויקט כולל את שני הבונוסים: מימוש Pipeline (10%) ומימוש USART במצב UART (20%)

תוכן עניינים

1. מטרות הפרויקט ורקע	3

2. ארכיטקטורת המערכת	4

2.1 המבנה הכללי	4

2.2 מרחב כתובות הנתונים	5

2.3 עץ השעונים	6

2.4 סביבת הפיתוח והכלים	7

3. ליבת ה-RV32IM ומאיץ החילוק	8

3.1 נקודת המוצא: הליבה ממעבדה 5	8

3.2 שבעה תיקוני ISA	8

3.3 גישות תת־מילה ו-byte enables	8

3.4 הכופל	9

3.5 היקף הרחבת ה-M שמומשה	9

3.6 מאיץ החילוק	9

4. ההיקפיים הממופים לזיכרון	14

4.1 מפענח הכתובות ואפיק הנתונים	14

4.2 שמונת היקפי ה-GPIO	14

4.3 ה-Basic Timer	15

4.4 בקר הפסיקות ופרוטוקול השירות	17

4.4.1 פרוטוקול הכניסה לפסיקה, שני מחזורים	20

4.5 היקפי ה-USART במצב UART - בונוס 20%	21

4.5.1 האוגרים	21

4.5.2 חלוקת העבודה בין המודולים	22

4.5.3 ארבע ההתאמות, ולמה כל אחת נדרשה	22

4.5.4 שלושה כללים בשכבת האוגרים	23

4.5.5 אפליקציית התפריט	23

5. מימוש ה-Pipeline - בונוס 10%	27

5.1 חלוקה לחמישה שלבים	27

5.2 יחידת ה-forwarding	28

5.3 load-use hazard	28

5.4 control hazards	29

5.5 הכופל המפוצל	29

5.6 המחלק אינו שלב ב-pipeline	30

5.7 מוני הניפוי ומשוואת ה-IPC	31

6. תוצאות RTL Viewer	32

6.1 המימוש ה-single-cycle	32

6.2 המימוש ה-pipeline	32

7. תיאור קבצי ה-HDL	45

7.1 DUT/RV32IMscMCU	45

7.2 DUT/RV32IMpipelinedMCU - מה שייחודי לו	45

8. וריפיקציה ואימות	47

8.1 מתודולוגיה	47

8.2 חבילת הבדיקות	47

8.3 אפליקציות ה-GPIO	47

8.4 אפליקציית ה-RV32IM ומאיץ החילוק	53

8.5 אפליקציות הפסיקות	55

8.5.1 קריאת הגלים	56

8.5.2 test1 - פסיקות KEY עם המאיץ	56

8.5.3 test2 - הטיימר	58

8.5.4 test3 - אותה מכונת מצבים, ובנוסף שינוי מרווח	60

8.5.5 test4 - הטיימר, ה-PWM ונתיב הלכידה	61

8.6 השוואה מול מודל הזהב	67

8.7 אפליקציית התפריט של סעיף 8	67

9. ניתוח PPA	69

9.1 שלוש טבלאות ה-PPA	69

9.2 Area - צריכת משאבים	70

9.3 Performance - תדר מרבי ומסלול קריטי	71

9.4 Power - צריכת הספק	75

10. ניתוח IPC	77

10.1 מקור בלתי־תלוי למספר ההוראות	77

10.2 IPC וזמן ריצה בפועל	77

10.3 מדוע האימות נעשה על אפליקציה אחת	78

11. אימות בחומרה	79

12. סיכום ומסקנות	80

תוצאות עיקריות	80

מסקנות PPA	80

כיווני שיפור	80

# 1. מטרות הפרויקט ורקע

מטרת הפרויקט היא לתכנן, לסנתז, לאמת ולנתח מיקרו־בקר (MCU) שלם סביב ליבת RV32IM, ולהעלות אותו על כרטיס FPGA. סעיף 1 של הגדרת הפרויקט מגדיר שלוש מטרות:

•  תכנון, סינתזה וניתוח של ליבת RV32IM במימוש single-cycle, בתוספת קלט/פלט ממופה־זיכרון (Memory Mapped I/O), יכולת פסיקות והיקפי תקשורת טורית.

•  החלפת הליבה ה-single-cycle בליבת pipeline - בונוס 10%.

•  הבנת ההבדל בין CPU ל-MCU, ומבנה הזיכרונות המשובצים ב-FPGA.

המטרה השלישית היא זו שקובעת את היקף העבודה. במעבדה 5 בנינו מעבד: מסלול נתונים, יחידת בקרה ושני זיכרונות צמודים, בלי היקפיים ובלי פסיקות. כאן נבנה מיקרו־בקר, כלומר אותה ליבה ומסביבה אפיק נתונים דו־כיווני, מפענח כתובות, שמונה היקפי GPIO, Basic Timer עם השוואה ו-PWM, מאיץ חילוק בתחום שעון נפרד, בקר פסיקות עם טבלת וקטורים, ופרוטוקול פסיקות בתוך יחידת הבקרה של המעבד עצמו.

ארכיטקטורת RISC-V היא ארכיטקטורת Harvard: זיכרון ההוראות (ITCM) וזיכרון הנתונים (DTCM) מופרדים לחלוטין, ולכל אחד אפיק משלו. ההפרדה מעלה את התפוקה, מפני שאפשר לשלוף הוראה ולגשת לנתון באותו מחזור, ומפשטת את שלב ה-MEM ב-pipeline מפני שאין תחרות מבנית (structural hazard) בין שליפת הוראה לגישת נתונים.

שני הזיכרונות מומשו בבלוקי M9K המשובצים ברכיב, כל אחד בגודל 8 KiB. סך הכול 131,072 ביט, הערך שחוזר בשלוש תצורות ה-PPA.

# 2. ארכיטקטורת המערכת

## 2.1 המבנה הכללי

איור 1 של הגדרת הפרויקט מגדיר את המבנה: מקור שעון של 50 MHz נכנס ל-Clock Tree, שממנו נגזרים שלושה שעונים, mclk לליבה, smclk להיקפיים, ו-accelclk למאיץ החילוק. הליבה שולטת על אפיק כתובות, אפיק בקרה ואפיק נתונים דו־כיווני, ואליהם מחוברים ה-DTCM וכל ההיקפיים הממופים.

איור 1: ארכיטקטורת ה-MCU הכללית, כפי שמוגדרת באיור 1 של הגדרת הפרויקט. מקור השעון, עץ השעונים, הליבה, שני הזיכרונות הצמודים ואפיק הנתונים הדו־כיווני אל ההיקפיים

דרישת סעיף 3 היא שהרמה העליונה וגם ליבת ה-RV32IM יהיו תכן מבני (structural). שתי הרמות מקיימות זאת: RV32IMscMCU מחווט את עץ השעונים, את הליבה, את מפענח הכתובות ואת ההיקפיים בלי לוגיקה התנהגותית משלו, ו-RV32IM_CORE.vhd מחווט את חמשת תת־המודולים של הליבה. כך נשמרת התאמה אחד־לאחד בין ה-VHDL לבין התרשים, ואפשר לאתר כל בלוק ב-RTL Viewer.

הקובץ RV32IMscMCU.vhd מכיל שתי ישויות ולא אחת. RV32IMscMCU היא ישות התכן, וזו שכל ה-testbench-ים יוצרים לה מופע; RV32IMscMCU_FPGA היא מעטפת דקה שמעליה החושפת פיני כרטיס בלבד, והיא ה-Top-level Entity שמוגדר ב-.qsf. לכן זה השם שמופיע בדוחות ה-Fitter שבסעיף 9. אותה חלוקה קיימת בעץ ה-pipeline.

איור 2: הישות העליונה RV32IMscMCU ב-RTL Viewer - תרשים הבלוקים ברמה העליונה הנדרש בסעיף 10.1. הכניסות clk_i, rst_i (לחצן KEY0), SW_i[9..0], KEY_i[3..1] ו-UART_RXD_i; היציאות LEDR_o[9..0], HEX0_o..HEX5_o[6..0] ו-UART_TXD_o; ו-GPIO[35..0] הדו־כיווני של מחבר ההרחבה

הפורטים CAPIN1_i ו-CAPIN2_i אינם מחוברים ברמת ה-FPGA top, והם קיימים עבור ה-testbench בלבד. על הכרטיס כניסות ה-capture של ה-Basic Timer נלקחות מתוך אפיק ה-GPIO הדו־כיווני: capin1_w <= GPIO(8) ו-capin2_w <= GPIO(10). כך גם UART_RXD הפנימי, הנלקח מ-GPIO(1).

## 2.2 מרחב כתובות הנתונים

איור 2 של ההגדרה מחלק את מרחב הכתובות בן 14 הביט לשניים לפי A13: כתובות המילה 0x000-0x7FF (כתובת בית עד 0x1FFC) הן ה-DTCM הפיזי, וכתובות המילה 0x800-0xFFF (כתובת בית 0x2000 ומעלה) הן דף ה-SFR של ההיקפיים הממופים.

איור 3: מרחב כתובות הנתונים: DTCM ומרחב ה-I/O הממופה, לפי איור 2 של הגדרת הפרויקט

החלוקה הזו היא שמחייבת את ADDR_DECODER.vhd. בלעדיה כל גישה ל-0x2000 הייתה נופלת גם על מילה 0 של ה-DTCM, ומילים 0-7 של ה-DTCM הן טבלת וקטורי הפסיקה, שמונה כניסות כמספר ערכי ה-TYPE שבין 00h ל-1Ch. מיקומה בכתובת אפס חוסך את האופסט בחישוב הווקטור. תוכנית GPIO test0 כותבת ל-PORT_LEDR ולכל שש תצוגות ה-HEX בכל איטרציה, כך שבלי המפענח היא הייתה דורסת את הווקטורים בכל מחזור לולאה.

שתי הטבלאות הבאות הן מפת ה-MMIO המלאה מסעיפים 5 ו-6 של ההגדרה. כל כתובת אומתה מול קובצי io_map.s של אפליקציות ה-benchmark, שארבעת העותקים שלהם מסכימים ביניהם, ומול טבלאות ההגדרה.

| שם ההיקפי | כתובת | רזולוציה | כיוון | הערה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORT_LEDR | 0x2000 | בית | GPO | LEDR7-LEDR0 |
| PORT_HEX0 | 0x2004 | בית | GPO | CS משותף עם HEX1, מופרד ב-A0 |
| PORT_HEX1 | 0x2005 | בית | GPO |  |
| PORT_HEX2 | 0x2008 | בית | GPO | CS משותף עם HEX3 |
| PORT_HEX3 | 0x2009 | בית | GPO |  |
| PORT_HEX4 | 0x200C | בית | GPO | CS משותף עם HEX5 |
| PORT_HEX5 | 0x200D | בית | GPO |  |
| PORT_SW | 0x2010 | בית | GPI | SW7-SW0, דרך מאגר תלת־מצבי |

טבלה 1: שמונת היקפי ה-GPIO ללא יכולת פסיקה (סעיף 5 של ההגדרה)

| שם | כתובת | רזולוציה | התקן |
| --- | --- | --- | --- |
| PORT_PB | 0x2014 | בית | KEY[3-1] |
| UTCL / UCTL | 0x2018 | בית | USART |
| RXBF | 0x2019 | בית | USART |
| TXBF | 0x201A | בית | USART |
| BTCTL1 | 0x201C | בית | Basic Timer |
| BTCTL2 | 0x201D | בית | Basic Timer |
| BTCMPR0 | 0x2020 | מילה | Basic Timer |
| BTCMPR1 | 0x2024 | מילה | Basic Timer |
| BTCAPR | 0x2028 | מילה | Basic Timer |
| IE | 0x202C | בית | בקר פסיקות |
| IFG | 0x202D | בית | בקר פסיקות |
| TYPE | 0x202E | בית | בקר פסיקות |

טבלה 2: שנים־עשר ההיקפיים בעלי יכולת הפסיקה (סעיף 6 של ההגדרה). PORT_PB שייך לחצי הזה ולא ל-GPIO, מפני שלחצני ה-KEY הם מקור פסיקה. פריסת הביטים שלו אינה מופיעה בהגדרה: המימוש מציב את KEY1-KEY3 בביטים 0-2 בהתאמה, ו-KEY0 אינו נכלל מפני שהוא ממשק ה-RESET של המערכת. המיפוי הזה נקרא מהגלים בסעיף 8.5.2

האוגר 0x2018 מופיע בהגדרה בשני איותים: מפת הזיכרון בעמוד 6 קוראת לו UTCL, וטבלת שדות הביט בעמוד 12 מכותרת UCTL. בקוד נבחר UCTL, לפי טבלת שדות הביט, שהיא המקור המפורט מבין השניים.

## 2.3 עץ השעונים

הגדרת הפרויקט אינה נוקבת בשום תדר מספרי, למעט המחרוזת baseclk50MHz שבתוך איור 1. את תדר ה-SMCLK אין צורך לנחש: קובץ ה-ReadMe שסופק עם אפליקציות ה-Interrupt-based IO קובע אותו במפורש בשורה "value of 0x01312D00 is for SMCLK=20MHz". קבועי ה-benchmark מאשרים אותו באופן בלתי־תלוי: FREQ_5K = 500 בחלוקת BTSSEL=3 (÷8) נותן 20MHz ÷ 8 ÷ 500 = 5 kHz.

עץ השעונים מומש בשני מופעי ALTPLL בתוך CLOCK_TREE.vhd, אחד ל-MCLK ואחד ל-ACCELCLK, כאשר ה-SMCLK חולק את רשת ה-MCLK. איור 1 מצייר שלושה שעונים נגזרים אך אינו קובע מהם התדרים ואינו קובע כמה מופעי PLL מייצרים אותם, ולכן שתי ההחלטות האלה הן שלנו.

מכיוון ש-MCLK ו-SMCLK רצים באותו תדר, מופע PLL שלישי היה מייצר רשת שנייה באותו תדר אך ללא יחס פאזה מוגדר מולה. במקום עצמאות תזמונית היינו מקבלים מעבר בין תחומי שעון בתוך אפיק ה-MMIO, והעדפנו אפיק סינכרוני אחד הניתן לניתוח סטטי מלא. בעקבות הבחירה הזו שלוש שורות טבלת ה-Area מדווחות 2 PLL ולא 3.

הטבלה הבאה נלקחה מדוח Clocks Summary של Quartus, והיא זהה בשלוש התצורות.

| שעון | סוג | מחזור [ns] | תדר | Divide | Multiply |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk_i | Base | 20.000 | 50.0 MHz | - | - |
| P_MCLK ...pll¦clk[0] | Generated | 50.000 | 20.0 MHz | 5 | 2 |
| P_ACCEL ...pll¦clk[0] | Generated | 20.000 | 50.0 MHz | 1 | 1 |
| altera_reserved_tck | Base | 100.000 | 10.0 MHz | - | - |

טבלה 3: עץ השעונים כפי שדווח על ידי Quartus Timing Analyzer. MCLK = 20 MHz נגזר מ-50 MHz ביחס 2/5, ו-ACCELCLK = 50 MHz ביחס 1/1. השעון altera_reserved_tck הוא שעון ה-JTAG ואינו חלק מהתכן

איור 4: דוח Clocks Summary של תצורת MCU with GPIO, המקור לטבלה 3

איור 5: אותו דוח בתצורת MCU with GPIO and Interrupt Capability

איור 6: ואותו דוח בתצורת ה-pipeline. שלושת הדוחות זהים

יחס השעונים בסימולציה שונה מזה שבחומרה, וזה מכוון. ה-testbench מריץ מחזור ליבה של 100 ns מול accelclk של 30 ns, יחס 3.33, ובחומרה היחס הוא 50/20 = 2.5. התנאי היחיד שהמאיץ דורש הוא ש-accelclk יהיה מהיר מ-mclk, ושני היחסים מקיימים אותו, כך שמנגנון ה-CDC נבדק בשני יחסים ולא באחד.

ההגדרה אינה נוקבת בתדר ה-ACCELCLK אלא רק דורשת שיהיה מהיר משעון הליבה. הערך ששלחנו הוא 50 MHz, יחס 1/1 מול שעון הבסיס, והוא נבחר כערך שמרני שאינו דורש יחס PLL לא־טריוויאלי. המדידה בסעיף 9.3 מראה שהוא רחוק מהגבול: fmax בתחום ה-ACCEL הוא 147.04, 172.77 ו-170.42 MHz בשלוש התצורות, כלומר headroom של פי שלושה שלא נוצל.

## 2.4 סביבת הפיתוח והכלים

| רכיב | ערך | הערה |
| --- | --- | --- |
| כרטיס פיתוח | DE2-115 | מחבר ההרחבה JP5 |
| רכיב FPGA | EP4CE115F29C7 | Cyclone IV E |
| כלי סינתזה | Quartus Prime 21.1.0 Build 842 Lite | קלט VHDL-2008 |
| כלי סימולציה | ModelSim | מחזור שעון 100 ns ב-testbench |
| מודל זהב | RARS | השוואת DTCM.mem מול DTCM.h |
| אימות בחומרה | ISMCE + Signal-Tap | סעיפים 7 ו-8.e של ההגדרה |
| שעון על הכרטיס | 50 MHz | נכנס ל-clk_i |
| שעון הליבה MCLK | 20 MHz | נגזר ב-PLL ביחס 2/5 |
| שעון המאיץ ACCELCLK | 50 MHz | נגזר ב-PLL ביחס 1/1 |
| איפוס המערכת | KEY0 | דרישה מפורשת בסעיף 3 |

טבלה 4: סביבת הפיתוח והכלים ששימשו בעבודה

התכן משתמש בקומפילציה מותנית (cond_compilation_package.vhd) כדי לעבוד בשתי סביבות מאותו קוד מקור. כאשר G_MODELSIM = 1 הזיכרונות נטענים מקובצי hex, ה-ALTPLL אינו מיוצר, והשעונים מסופקים ישירות מה-testbench; כאשר G_MODELSIM = 0 נוצרים שני רכיבי ALTPLL אמיתיים. הקובץ נשלח בערך 0, המתאים לסינתזה.

# 3. ליבת ה-RV32IM ומאיץ החילוק

## 3.1 נקודת המוצא: הליבה ממעבדה 5

נקודת המוצא היא ליבת ה-single-cycle RV32IM שנבנתה במעבדה 5 (Auxiliary/Lab 5/DUT/RV32IM_sc/, אחד־עשר קובצי VHDL). היא כוללת חמישה תת־מודולים (IFETCH, IDECODE, CONTROL, EXECUTE ו-DMEMORY), זיכרונות ITCM ו-DTCM צמודים, וכופל 16×16. אין בה מחלק, אין MMIO, אין GPIO, אין טיימר, אין UART ואין בקר פסיקות.

ה-DTCM נכתב על השעון ההפוך, not(clk). הסיבה ירושה ממעבדה 5: במימוש single-cycle כתובת הזיכרון היא תוצאת ה-ALU, שמתייצבת רק בסוף המחזור. הכתיבה על הירידה מקצה חצי מחזור לייצוב הכתובת וחצי מחזור לפעולת הזיכרון. ההחלטה הזו משפיעה על ניתוח התזמון בסעיף 9: המסלול הקריטי של המימוש ה-single-cycle הוא מסלול חצי־מחזור, ו-fmax נקבע לפי 1/(2·tpath) ולא לפי 1/tpath.

## 3.2 שבעה תיקוני ISA

בבדיקה שיטתית של הליבה מול מפרט ה-ISA נמצאו שבעה פגמים. שישה מהם קיימים כבר בקוד המקורי שסופק (Auxiliary/Lab 5/Auxilary/RV32I/DUT/) וירשו לשתי הליבות של מעבדה 5, ואחד הוא רגרסיה של מעבדה 5 עצמה. לכל אחד נרשמו הקובץ והשורה שבהם הוא מופיע במקור.

| # | הפגם | התיקון | מקור התיקון |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | andi כותבת 0 ו-ori מחשבת AND: הביטוי ori_w מופיע פעמיים ב-CONTROL.vhd, וזרוע ה-ALU_AND המוקדמת מנצחת | החזרת and_w or andi_w לזרוע ה-AND | רגרסיה של מעבדה 5; הקוד המקורי תקין |
| 2 | lui כותבת 0: UTYPE_OPC מוגדר כ-AND של שני ה-opcodes ולכן מזהה auipc בלבד | הפרדה ל-AUIPC_OPC ו-LUI_OPC | ה-pipeline של מעבדה 5 |
| 3 | כל הוראת load מכתובת rs1 + 0: אין זרוע LOAD בבורר ה-immediate | הוספת LOAD_OPC לבורר | ה-pipeline של מעבדה 5 |
| 4 | sra שקולה ל-srl: ריפוד ההזזה הוא 32x"FFFF", שערכו 0x0000FFFF, ולכן ביט 31 הוא אפס | שינוי ל-(OTHERS => '1') | ה-pipeline של מעבדה 5 |
| 5 | sltu/sltiu/bltu/bgeu משווים בסימן, בגלל USE IEEE.STD_LOGIC_SIGNED | הרחבה באפס ל-33 ביט לפני ההשוואה | ה-pipeline של מעבדה 5 |
| 6 | היסט ההסתעפות נחתך בביט אחד: טווח ההגעה חצי מהנדרש | שינוי הפרוסה מ-PC_WIDTH-3 ל-PC_WIDTH-2 | ה-pipeline של מעבדה 5 |
| 7 | jalr אינה מאפסת את ביט 0 של היעד, בניגוד לדרישת RV32I | מיסוך alu_res_i(PC_WIDTH-1 DOWNTO 1) & '0' | ה-pipeline של מעבדה 5 |

טבלה 5: שבעת תיקוני ה-ISA. שישה מהם מקורם בקוד שסופק, ואחד ברגרסיה של מעבדה 5. ששת הראשונים תוקנו על ידי העתקה מהליבה ה-pipeline של מעבדה 5, שבה הם כבר מתוקנים

הפגמים אותרו על ידי חבילת בדיקות ISA מכוונת (סעיף 8.2) שנכתבה לפני התיקון. לכל אחד מהם יש בדיקה שנכשלה לפני התיקון ועוברת אחריו.

## 3.3 גישות תת־מילה ו-byte enables

ליבת מעבדה 5 כתבה והחזירה תמיד מילה שלמה בת 32 ביט. יחידת הבקרה אמנם זיהתה lb/lh/lbu/lhu/sb/sh, אך מיד אחר כך זרקה את רוחב הגישה. במעבדה 5 זה לא הפריע, מפני שכל הגישות היו למילים מיושרות. בפרויקט הזה תוכנת ה-benchmark כותבת ב-sw לכתובות MMIO ברזולוציית בית, למשל 0x2005 של PORT_HEX1, ובלי תמיכה תת־מילה sb הייתה הורסת את הבתים השכנים ו-lb הייתה מחזירה מילה שלמה.

בתיקון, CONTROL.vhd מוציא כעת MemOp_ctrl_o הנושא את קוד ה-funct3, ו-DMEMORY.vhd משתמש בו לשלושה דברים: שכפול הנתון לנתיב הבית הנכון, הפעלת byteena_a של ה-altsyncram, וחילוץ והרחבת סימן בקריאה.

לתמיכה הזו יש מחיר תזמון נמדד. בשתי התצורות ה-single-cycle המסלול הקריטי מסתיים כעת באוגר ה-porta_bytena_reg0 של ה-DTCM ולא באוגר הכתובת כפי שהיה במעבדה 5, מפני ששרשרת ייצור ה-byte-enable ארוכה משרשרת הכתובת. הפירוט בסעיף 9.3.

## 3.4 הכופל

הכופל MUL16.vhd נשאר זהה בית־בבית לזה של מעבדה 5. הוא מפרק כפל 16×16 לארבעה מכפלים חלקיים בני 8×8 לפי RESULT = P0 + ((P1+P2)<<8) + (P3<<16), כך ש-Quartus ממפה אותו על הכופלים המשובצים של ה-FPGA. דוח ה-Area בסעיף 9.2 מדווח על 4 יחידות embedded 9-bit multiplier בכל שלוש התצורות, כמספר המכפלים החלקיים.

## 3.5 היקף הרחבת ה-M שמומשה

בפרויקט מומשו mul, div, divu, rem ו-remu. ההוראות mulh, mulhsu ו-mulhu אינן ממומשות.

| הוראה | מומשה? | הערה |
| --- | --- | --- |
| mul | כן | דרך MUL16, ולכן תקפה לאופרנדים הנכנסים ל-16 ביט |
| mulh / mulhsu / mulhu | לא | הקידודים קיימים ב-const_package.vhd אך אינם מפוענחים |
| div / divu | כן | דרך מאיץ החילוק |
| rem / remu | כן | דרך מאיץ החילוק |

טבלה 6: הוראות הרחבת ה-M שמומשו בפועל, לפי ההיקף שנקבע לפרויקט

## 3.6 מאיץ החילוק

סעיף 6.iii של ההגדרה מוסיף לליבה מאיץ חילוק. איור 3 מראה את החיבור: המאיץ אינו חלק ממסלול הנתונים אלא יחידה נלווית, המקבלת אופרנדים, מקבלת DIVstart, מחזירה DIVBUSY, ומחזיקה את ה-PC (PCHold) עד שהתוצאה מוכנה.

איור 7: ליבת RV32IM single-cycle מחוברת למאיץ החילוק, לפי איור 3 של הגדרת הפרויקט

איור 9 קורא לשעון המאיץ DIVCLK, מציין בסוגריים "fast clock", וקובע שהתוצאה מוכנה אחרי N = 32 מחזורי DIVCLK. מכיוון שהמאיץ פועל בתחום שעון נפרד משעון הליבה, החיבור לליבה כולל מנגנון CDC ולחיצת יד, וכל אות שעובר בין התחומים מסונכרן.

איור 8: ארכיטקטורת מאיץ החילוק הבינארי הלא־מסומן, לפי איור 9 של הגדרת הפרויקט: אוגר הזזה לימין למחולק, אוגר למחלק, מחסר עם משוב אי־שליליות ואוגר הזזה למנה

איור 9: מבט שני על מאיץ החילוק: אותות הבקרה DIVCLK, DIVRST, DIVENA ו-DIVBUSY המרכיבים את לחיצת היד מול הליבה

המאיץ נבנה בשלוש שכבות. כל שכבה נבדקת בנפרד, ורק העליונה מחוברת לליבה.

| שכבה | קובץ | תחום שעון | מה היא עושה |
| --- | --- | --- | --- |
| מנוע החילוק | DIV_ACCEL.vhd | DIVCLK | המימוש של איור 9: מחלק שחזור (restoring divider) לא־מסומן, ביט מנה אחד לכל מחזור, N = 32 מחזורים לתוצאה |
| מעברי תחום | SYNC.vhd × 4 | שני התחומים | המסנכרן של איורים 10a/10b. שלושה מעברים מ-MCLK אל DIVCLK (ena, dividend, divisor) ואחד בכיוון ההפוך (busy) |
| מעטפת ומו״מ | DIV_UNIT.vhd | MCLK | המרה מסומנת ↔ לא־מסומנת עבור div/rem, כלל חלוקה באפס, ומכונת המצבים שמייצרת את done שעליו הליבה עוצרת |

טבלה 7: שלוש שכבות מאיץ החילוק. הליבה רואה רק את השכבה השלישית, ובממשק שלה אין שום אזכור של תחום שעון שני

#### מנוע החילוק

הרכיבים שאיור 9 מצייר מיפו אחד־לאחד לאוגרים בקוד: אוגר הזזה שמאלה בן 2N ביט למחולק, אוגר בן N ביט למחלק, מחסר, ואוגר הזזה שמאלה בן N ביט למנה. המחצית העליונה של אוגר ההזזה היא השארית הרצה A, והמחצית התחתונה מחזיקה את ביטי המחולק שטרם נצרכו. כל מחזור מבצע איטרציה אחת של האלגוריתם.

הזוג כולו מוזז שמאלה בביט אחד ו-0 נכנס ב-LSB. הערך Y הוא המחצית העליונה שאחרי ההזזה ו-X הוא אוגר המחלק. המחסר מחשב Y − X ברוחב N+1 ביט, כך שהביט העליון של התוצאה הוא ה-borrow והוא דולק בדיוק כאשר Y < X; ההיפוך שלו הוא דגל "Non-negative Result" שבאיור. אם הדגל דלוק, המחצית העליונה מקבלת את ההפרש, ואחרת היא נשארת Y, וזוהי פעולת ה-restore. אותו דגל משמש גם כביט המנה ונכנס ב-LSB של אוגר המנה, כפי שהאיור מצייר.

חלוקה באפס אינה מטופלת כמקרה מיוחד במנוע. כאשר X = 0 כל ביטי המנה יוצאים אחדות והשארית אוספת את המחולק, וזו ההתנהגות שמפרט RISC-V דורש עבור divu ו-remu.

| מצב | מה קורה בו | מתי יוצאים ממנו |
| --- | --- | --- |
| IDLE | ה-Load של איור 9: אוגר ההזזה מקבל אפסים ואחריהם את המחולק, אוגר המחלק מקבל את המחלק, אוגר המנה מתאפס, המונה מקבל N ו-DIVBUSY עולה | כש-DIVENA נראה גבוה |
| RUN | איטרציה אחת לכל מחזור, כמתואר למעלה | אחרי N מחזורים; DIVBUSY יורד באותו מחזור |
| DONE | התוצאות מוחזקות | רק כש-DIVENA חוזר לרדת |

טבלה 8: מכונת המצבים של DIV_ACCEL. DIVBUSY גבוה על פני N מחזורי DIVCLK, כך שמתקיים המשפט שמתחת לאיור 9: "the divider results are ready after N DIVCLK cycles"

היציאה מ-DONE מותנית בירידת DIVENA. DIVstart הוא פענוח צירופי של ההוראה הנוכחית, וכל עוד הליבה עצורה עליו, החילוק הוא ההוראה הנוכחית, ולכן DIVENA נשאר גבוה גם אחרי שהתוצאה מוכנה. תנאי התחלה של "DIVENA גבוה" לבדו היה מפעיל את החילוק מחדש במחזור שאחרי שהסתיים, ללא הרף, והליבה לא הייתה רואה תוצאה. לכן ההתחלה חמושה פעם אחת לכל הרמה של האות.

#### המעטפת המסומנת

המנוע לא־מסומן, ואילו ה-benchmark-ים משתמשים ב-div וב-rem המסומנות. DIV_UNIT לוקח ערכים מוחלטים, מריץ את המנוע, ואז מתקן: המנה נשללת אם הסימנים היו שונים, והשארית נשללת אם המחולק היה שלילי, לפי הכלל של RV32IM שבו המנה נחתכת לכיוון אפס והשארית נושאת את סימן המחולק. מקרה הגלישה div(−2^31, −1), שהתקן מחייב שיחזיר −2^31, אינו דורש חומרה: הערך המוחלט של −2^31 הוא עצמו, המנוע מחזיר 0x80000000, הסימנים מסכימים ולכן אין שלילה, ו-0x80000000 הוא −2^31. מקרה המחלק האפס לעומת זאת כן דורש חומרה: התקן מחייב div(x,0) = −1 לכל x ו-rem(x,0) = x, והתיקון לפי סימנים היה הופך את 0xFFFFFFFF ל-+1 עבור מחולק שלילי. לכן מחלק אפס עוקף את תיקון הסימנים לגמרי, ומשווה יחיד מכסה את ארבע ההוראות.

#### מנגנון לחיצת היד ומעברי תחום השעון

בצד ה-MCLK יושבת מכונת מצבים בת חמישה מצבים: IDLE, LAUNCH, WAIT_RISE, WAIT_FALL ו-DONE. היא נראית בגלים שבסעיף 8.4. הליבה עוצרת על DIVstart AND NOT done ולא על busy. DIVstart צריך לחצות אל DIVCLK דרך שתי דרגות, רק אז המנוע מרים את DIVBUSY, ו-DIVBUSY צריך לחצות חזרה דרך שתי דרגות נוספות. במשך כמה מחזורי MCLK אחרי הנפקת החילוק busy עדיין נקרא נמוך, כך ש-stall הכתוב כ"עצור כל עוד עסוק" אינו עוצר כלל והליבה רצה מעבר לחילוק שלה עצמה. מאותה סיבה המכונה הפנימית ממתינה לראות את busy עולה לפני שהיא מתחילה לחכות לירידתו.

אפיקי התוצאה quotient ו-residue נקראים ישירות ואינם עוברים מסנכרן. מסנכרן דו־דרגתי על אפיק רב־ביט תקף רק כשהאפיק יציב לאורך המעבר, מפני שביטים שונים יכולים להיקבע במחזורי יעד שונים ולהציג ערך שמעולם לא היה, והאפיקים האלה משתנים בזמן שהמנוע מאיטר. צד ה-MCLK דוגם אותם רק אחרי שראה את DIVBUSY יורד דרך מסנכרן, ובנקודה הזו המנוע כבר סיים את הפעולה ופלטיו קבועים לפחות שני מחזורי MCLK. הכלל שהתכן מיישם הוא סנכרון של אות הבקרה, החזקת הנתונים יציבים, ודגימתם אחרי שהבקרה הגיעה.

בכיוון ההפוך יש סטייה מכוונת מאיור 10b. האיור מצייר את Read data1 ו-Read data2 נכנסים ישירות אל בלוק ה-Sync, כלומר פלטים חיים של קובץ האוגרים. כאן הם נתפסים באוגר תחילה ורק העותק התפוס חוצה. מאותו נימוק: פלט חי של קובץ האוגרים יציב רק כל עוד הוראת החילוק היא ההוראה הנוכחית, מצב שמתקיים כאן בזכות ה-stall ולא מעצם המבנה. עותק תפוס יציב מעצם המבנה, במחיר של 64 דלגלגים.

יחס השעונים כפוף לתנאי, שהפרתו גורמת לתקיעה ולא לתוצאה שגויה. ההמתנה לעליית DIVBUSY מסתיימת רק אם הוא נשאר גבוה מספיק זמן כדי שהמסנכרן בצד ה-MCLK יתפוס אותו. DIVBUSY גבוה במשך N מחזורי DIVCLK והמסנכרן דורש כשני מחזורי MCLK, ומכאן:

N / f_DIVCLK  >  2 / f_MCLK      ⇔      f_DIVCLK  <  16 · f_MCLK

בערכים שנשלחו, 50 MHz מול 20 MHz, DIVBUSY גבוה 32 × 20 = 640 ns מול מחזור MCLK של 50 ns, כלומר פי שנים־עשר מהדרוש. סעיף 12 ממליץ להעלות את ACCELCLK, וזהו הגבול העליון לשינוי כזה.

32 מחזורי DIVCLK ב-50 MHz הם 640 ns, ובתוספת כארבעה מחזורי MCLK של מעברי התחום מתקבל זמן חילוק של כ-840 ns. אותה עבודה בתחום הליבה דורשת 32 מחזורי MCLK ב-20 MHz, כלומר 1600 ns. השימוש בתחום שעון מהיר יותר מקצר את זמן החילוק בכפי שניים, מול מחיר מעברי התחום.

איור 9 קובע N = 32 מחזורי DIVCLK לתוצאה, ואילו המדידה בסעיף 8.4 מראה 15 מחזורי ליבה לכל חילוק. אלה שתי יחידות מידה ולא סתירה. ב-testbench מחזור הליבה הוא 100 ns ומחזור ה-DIVCLK הוא 30 ns, כך ש-32 מחזורי DIVCLK הם 960 ns. היתרה עד 1500 ns היא לחיצת היד: מעבר האופרנדים אל תחום ה-DIVCLK ומעבר ה-done חזרה, כל אחד דרך שרשרת SYNC בת שתי דרגות בתחום היעד.

המנוע נבדק בכיסוי ממצה. האלגוריתם אינו תלוי ברוחב, ולכן ה-testbench יוצר מופע עם N = 8 ומריץ את כל 65,536 זוגות האופרנדים מול מודל תוכנה עצמאי (tools/model_div_accel.py). הכיסוי כולל את כל מקרי הקצה, ובכללם מחלקים גדולים שמדגם ברוחב 32 עשוי להחמיץ.

איור 10: מנגנון ה-CDC של איור 10a: אוגר בתחום A לפני המעבר, ואוגר בתחום B כדי למנוע מטא־יציבות

איור 11: ארכיטקטורת המסנכרן של איור 10b: שרשרת שני אוגרים בתחום היעד. מומשה ב-SYNC.vhd עם רוחב ומספר דרגות כגנריקים

הרכיב SYNC.vhd נוצר בתכן בשלושה מקומות. ארבעה מופעים ב-DIV_UNIT.vhd, שהם מעברי התחום שתוארו כאן; שלושה ב-INTERRUPT_CTRL.vhd, אחד לכל לחצן, לפני גלאי קצה השחרור (סעיף 4.4); ואחד ברמה העליונה על SW_i, שאינו מסונתז מפני שהגנריק GEN_INPUT_SYNC הוא FALSE כברירת מחדל. סך הכול שבעה מופעים מסונתזים.

כניסות ה-KEY מסונכרנות בתוך INTERRUPT_CTRL, לפני גלאי הקצה. על SW_i אין מסנכרן בתצורה הסופית: הוא קלט ידני שקצב השינוי שלו נמוך, וההסתברות שקצה שלו ייפול בחלון ההכרעה של השעון קטנה בהתאם.

# 4. ההיקפיים הממופים לזיכרון

## 4.1 מפענח הכתובות ואפיק הנתונים

איור 5 של ההגדרה מגדיר את מבנה החיבור: "Optimized Address Decoder" הפועל על Address<A13..A4, A3, A2> ומייצר אותות בחירה CS_1…CS_n. זוגות תצוגות ה-HEX חולקים אות בחירה ומופרדים ב-A0: HEX0 על Ā0 ו-HEX1 על A0, שניהם על אותו CS. ה-PORT_SW מניע את אפיק הנתונים דרך מאגר תלת־מצבי המופעל ב-CS·MemRead, ומכאן הדרישה שהאפיק יהיה דו־כיווני.

איור 12: חיבור היקפי GPIO בגישת Memory Mapped I/O, לפי איור 5 של הגדרת הפרויקט. המפענח, אוגרי הפלט, מקודד שבע־המקטעים והמאגר התלת־מצבי של נתיב הקריאה

אפיק הקריאה מומש באמצעות BIDIRPIN.vhd, הרכיב התלת־מצבי מ-Lab 3 שאיור 1 מפנה אליו בקישור "Bi-directional Data BUS (reminder)". גוף הקובץ זהה בית־בבית למקור. כל אוגר SFR הניתן לקריאה מניע את האפיק המשותף דרך מופע אחד.

## 4.2 שמונת היקפי ה-GPIO

שבעת אוגרי הפלט (LEDR ו-HEX0-HEX5) מומשו כשבעה מופעים של GPO_PORT.vhd, אוגר בן 8 ביט המופעל ב-CS·MemWrite·lane. שש תצוגות ה-HEX מקבלות מקודד HEX_DECODER.vhd, שגופו לקוח בית־בבית מ-Auxiliary/Lab4/DUT/hex_decoder.vhd ומייצר קידוד פעיל־נמוך המתאים ל-DE2-115.

אף שאיור 5 מצייר תפס (latch), המימוש משתמש באוגר מפעיל־קצה, בהתאם לממשק הכרטיס ולשאר ההיקפיים. אימות מופיע בסעיף 8.3: אחרי האיפוס נראה ערך 0x40 על כל שש התצוגות, הקידוד של הספרה 0 בפעיל־נמוך.

איור 13: מופע GPO_PORT של PORT_LEDR. היחידה היא אוגר בן 8 ביט שנטען רק כאשר שלושת התנאים מתקיימים יחד: אות הבחירה של ההיקפי, MemWrite, ונתיב הבית הנכון, ומחזיק את ערכו עד הכתיבה הבאה. אותו קובץ ממש נוצר שבע פעמים, פעם אחת ל-LEDR ושש פעמים לתצוגות ה-HEX

## 4.3 ה-Basic Timer

סעיף 6.ii ואיור 7 מגדירים טיימר עם מונה BTCNT, בורר שעון מקור BTSSEL, שני אוגרי השוואה, מוצא PWM ונתיב לכידה (capture).

איור 14: התרשים הפונקציונלי של ה-Basic Timer, לפי איור 7 של הגדרת הפרויקט

| אוגר | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTCTL1 | BTOUTMD | BTOUTEN | BTHOLD | BTSSEL | BTSSEL | BTCLR | BTINT | BTINT |
| BTCTL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAPMD | CAPMD | CAPISEL | CAPISEL |

טבלה 9: פריסת שדות הביט של אוגרי הבקרה של ה-Basic Timer, כפי שנקראו מאיור 7. אימות עצמאי מול המסכות שב-io_map.s: BTHOLD_BTSSEL3_BTCLR = 0x3C = 0b00111100 נותן BTHOLD=1, BTSSEL=11, BTCLR=1; BTSSEL3 = 0x18 נותן ביטים [4:3]=11; CAPMD1_CAPISEL3 = 0x07 נותן CAPMD=01 (עלייה) ו-CAPISEL=11 (GND)

| BTSSEL | מקור השעון |
| --- | --- |
| 00 | SMCLK |
| 01 | SMCLK ÷ 2 |
| 10 | SMCLK ÷ 4 |
| 11 | SMCLK ÷ 8 |

טבלה 10: טבלת מחלק השעון של ה-Basic Timer, מאיור 7. זו הטבלה שאפשרה לגזור את תדר ה-SMCLK מקבועי ה-benchmark

הספירה מתחילה מחדש אחרי שהמונה הגיע ל-BTCL0, על עליית EQU0, כך שהמונה מציג את BTCL0 במשך תקתוק אחד ורק אז נטען באפס. המחזור הוא BTCL0+1 תקתוקים ולא BTCL0. לכלל הזה יש תוצאה מספרית: הקבוע FREQ_5K = 500 בחלוקת ÷8 נותן 20 MHz ÷ 8 ÷ 501 = 4,990 Hz במקום 5,000. קבוע ה-benchmark מכוון למחזור של BTCL0 תקתוקים והחומרה סופרת BTCL0+1; הפער נמדד בסעיף 8.5.5.

אוגרי ההשוואה BTCMPR0 ו-BTCMPR1 אינם מוזנים ישירות למשווים אלא דרך תפסי צל, BTCL0 ו-BTCL1, ואיור 7 מסמן את אות ההרשאה שלהם HEU0 בלי להגדיר אותו. BTCMPRx מועבר לתפס הצל רק כאשר הטיימר מוחזק, מתאפס או מגיע לסוף המחזור (על EQU0). כך שינוי של ערך ההשוואה במהלך הריצה נכנס לתוקף רק בתחילת המחזור הבא ואינו גורם להחמצת EQU0.

מוצא ה-PWM נבנה על השלד של Auxiliary/Lab4/DUT/pwm.vhd, שהורחב מ-16 ל-32 ביט ומופה מחדש: Y→BTCL0 ו-X→BTCL1, כדי להתאים למצבי Set/Reset ו-Reset/Set שבאיור 8. מצב ה-Toggle של Lab 4 הושמט, מפני ש-BTOUTMD הוא ביט יחיד ומגדיר שני מצבים בלבד.

איור 15: ייצור אותות PWM במצב Output Compare, לפי איור 8 של הגדרת הפרויקט

המימוש משתמש בשמות BTCMPR0 ו-BTCMPR1, בהתאם למפת הכתובות.

איור 16: מודול BASIC_TIMER. הוא עושה ארבעה דברים מאותו מונה: סופר מ-SMCLK דרך מחלק BTSSEL, משווה את המונה מול שני אוגרי ההשוואה ומייצר מהם פסיקה, מייצר מוצא PWM שמחזורו נקבע ב-BTCL0 ורוחב הפולס שלו ב-BTCL1, ולוכד את ערך המונה אל BTCAPR בקצה שנבחר ב-BTCTL2

## 4.4 בקר הפסיקות ופרוטוקול השירות

סעיף 6.v מגדיר בקר פסיקות עם שלושה אוגרים: IE (מסכה), IFG (דגלים) ו-TYPE (מקודד עדיפות), ולצדם אות INTR אל המעבד ואות INTA חזרה. מעליהם ממסך GIE, ביט 0 של האוגר gp.

איור 17: מבנה בקר הפסיקות, לפי עמוד 13 של ההגדרה: תפס בקשה לכל מקור, מסכת IE מעליו, ומקודד עדיפות שממיר את הדגלים שנותרו לערך TYPE יחיד ומרים INTR

איור 18: תרשים העיתוי של פסיקה ממקור יחיד: הדגל נדלק, INTR עולה, המעבד מוריד INTA, וזו הירידה שמתחילה את הפרוטוקול בן שני המחזורים שבסעיף 4.4.1

איור 19: ואותו תרשים כששני מקורות ממתינים יחד: מקודד העדיפות מוציא את בעל העדיפות הגבוהה תחילה, והשני נשאר תלוי עד לחזרה מהפסיקה הראשונה

| מקור הפסיקה | דגל | תוכן TYPE | סוג | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESET | - | 00h | NMI | 0, הגבוהה ביותר |
| UART status error | RXIFG | 04h | maskable | 1 |
| UART RX | RXIFG | 08h | maskable | 2 |
| UART TX | TXIFG | 0Ch | maskable | 3 |
| Basic Timer | BTIFG | 10h | maskable | 4 |
| Pushbutton 1 | KEY1 | 14h | maskable | 5 |
| Pushbutton 2 | KEY2 | 18h | maskable | 6 |
| Pushbutton 3 | KEY3 | 1Ch | maskable | 7, הנמוכה ביותר |

טבלה 11: טבלת וקטורי הפסיקה מעמוד 14 של ההגדרה, כלשונה

שתי השורות הממוסכות הראשונות חולקות דגל אחד. RXIFG משמש גם את "UART status error" (TYPE = 04h) וגם את "UART RX" (TYPE = 08h), וההגדרה אינה אומרת לפי מה הבקר בוחר ביניהם. המימוש מחזיק תפס צדי, rxerr_q, הזוכר אם ה-RXIFG הממתין נוצר על ידי שגיאת מסגור, זוגיות או overrun. המקודד מוציא 04h כשהתפס דלוק ו-08h אחרת, וכששני האירועים נוחתים באותו מחזור מנצח 04h, לפי סדר העדיפויות שבטבלה. הכלל הזה נבחר מפני שהוא היחיד שנותן ל-04h משמעות: אחרת הכניסה בעלת העדיפות הגבוהה מבין השתיים לא הייתה ניתנת להפעלה לעולם.

כללי הניקוי (הערות a-f בעמוד 13) מומשו כלשונם: BTIFG, RXIFG ו-TXIFG מתאפסים אוטומטית בעת השירות, ואילו KEYiIFG מתאפס בתוכנה בלבד (כתיבת אפס לניקוי). כמו כן GIE מתאפס בחומרה כחלק מכניסה לפסיקה ונדלק בחומרה כחלק מה-reti.

לחצני KEY1-3 יורים על שחרור הלחצן ולא על הלחיצה. ההגדרה שותקת בנקודה הזו, והכלל שנקבע לתכן הוא שכל בקשת פסיקה נוצרת מאירוע עלייה בלבד, בלי יוצא מן הכלל, כך שכל שמונת המקורות מתנהגים אותו דבר. בלחצן פעיל־נמוך הלחיצה היא ירידה מ-1 ל-0 והשחרור הוא עלייה מ-0 ל-1, ולכן קצה העלייה של קו ה-KEY המנוטרל־ריטוט הוא השחרור, וזה מה שמייצר את הבקשה.

הבקר מקבל את האות key_pressed_w, מפלס הלחיצה המנורמל (1 כל עוד הלחצן לחוץ), ומזהה את קצה הירידה שלו. הירידה היא השחרור, בלי תלות בקוטביות הכרטיס; קצה העלייה של אותו אות הוא הלחיצה, ושימוש בו היה מקדים כל פסיקת KEY באירוע אחד. ניטרול הריטוט נעשה על הכרטיס בחומרה, כפי שאיור 6 מראה, ואינו ממומש ב-VHDL.

עמוד 13 מצייר דלגלג ששעונו הוא קו ה-KEY עצמו. כאן זה נבנה אחרת, משתי סיבות. פין א־סינכרוני שנכנס לרשת שעון של FPGA אינו מקבל ניתוח תזמון כלל ומעמיד סכנת CDC בפני כל קורא, ובמקומו מומש השקול הסינכרוני: המסנכרן של איור 10a (SYNC.vhd, אותו רכיב שמשמש את DIV_UNIT), אחריו דלגלג היסטוריה וגלאי קצה.

הסיבה השנייה עדינה יותר. קו ה-KEY הגולמי נח גבוה, ודלגלגי מסנכרן שמתאפסים לאפס היו מייצרים מעבר 0→1 מזויף מיד אחרי האיפוס, כלומר "שחרור" שלא היה. מפלס הלחיצה המנורמל נח נמוך, כמצב האיפוס של הדלגלגים, ואין אירוע מזויף. לכן המסנכרן יושב על המפלס המנורמל ולא על הפין.

איור 20: חיבור לחצני הלחיצה וניטרול הריטוט, לפי איור 6 של הגדרת הפרויקט

### 4.4.1 פרוטוקול הכניסה לפסיקה, שני מחזורים

עמוד 15 מגדיר את הפרוטוקול בתוך יחידת הבקרה של המעבד. במחזור שאחרי ש-INTR עולה, המעבד מוריד את INTA, והירידה הזו מפעילה תהליך רב־מחזורי:

•  מחזור 1: איפוס GIE (ביט gp[0]), העלאת INTA, וכתיבת תוכן האוגר TYPE על אפיק הנתונים ולכידתו באוגר ייעודי. ההגדרה מסבירה במפורש למה לא על אפיק הכתובות: המעבד הוא ה-master היחיד של האפיק.

•  מחזור 2: ניקוי הדגל של מקור סינכרוני (כמו BTIFG), והדמיית ביצוע של load (של תוכן TYPE) ו-jalr אל Mem[TYPE], כאשר tp מקבל את כתובת החזרה.

•  חזרה: ההוראה jalr zero, 0(tp), כלומר reti, מדליקה את GIE בחומרה. במימוש זוהי השוואה מלאה בת 32 ביט מול INST_RETI, כך שאף jalr אחר אינו נחשב חזרה מפסיקה.

המימוש יושב ב-RV32IM_CORE.vhd כמכונת מצבים בת שלושה מצבים: I_IDLE, I_CYC1 ו-I_CYC2. קבלת פסיקה נחסמת כל עוד div_start או div_busy פעילים, כדי שלא תיכנס פסיקה באמצע חילוק. העיקרון הוא שהמעבד מסיים את ההוראה הנוכחית ורק אז מריץ את הפרוטוקול, והחילוק הוא ההוראה הארוכה היחידה בתכן.

איור 21: מודול INTERRUPT_CTRL. שבעת מקורות הפסיקה נכנסים אליו משמאל וניתן למנות אותם אחד־לאחד: bt_ifg_set_i מהטיימר, key_pressed_i[3..1] משלושת הלחצנים, ו-rx_ev_i, rxerr_ev_i ו-tx_ev_i מה-USART. הוא תופס כל אירוע בדגל ב-IFG, ממסך אותו ב-IE, מקודד את בעל העדיפות הגבוהה ביותר לערך TYPE, ומרים intr_o. הכניסות rx_clr_i ו-tx_clr_i הן החצי השני של כללי הניקוי, ו-type_push_o הוא מה שמעלה את ערך ה-TYPE על אפיק הנתונים במחזור 1 של הפרוטוקול

## 4.5 היקפי ה-USART במצב UART - בונוס 20%

סעיף 6.iv דורש היקפי USART במצב UART בלבד, או בלשון ההגדרה "degenerated USART". זהו היקפי אחד ולא שניים, והוא שווה 20% בונוס. ההגדרה מספקת קוד VHDL ש"צריך להתאים" לתכונות הנדרשות.

איור 22: התרשים הפונקציונלי של מודול ה-UART, לפי איור 11 של הגדרת הפרויקט

המימוש התבסס על Auxiliary/USART Material/UART_FPGA_option1 (מאת Jakub Cabal, רישיון MIT), והותאם לדרישות הפרויקט. הייחוס לרישיון ולמחבר נשמר בכל אחד מהקבצים המאומצים.

### 4.5.1 האוגרים

להיקפי שלושה אוגרים בכתובות 0x2018-0x201A, כולם ברזולוציית בית ובאותה מילת SFR, מופרדים ב-A1A0. RXBUF מחזיק את התו האחרון שהתקבל, TXBUF את התו הממתין למשדר, ו-UCTL הוא אוגר הבקרה והמצב. פריסת הביטים שלו היא טבלת רסטר בעמוד 12 של ההגדרה, ולכן היא הועתקה ממנו ישירות:

| ביט | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שדה | BUSY | OE | PE | FE | BAUDRATE | PEV | PENA | SWRST |
| גישה | r | r | r | r | w | w | w | w |

טבלה 12: פריסת UCTL לפי עמוד 12. כתיבה ל-UCTL מעדכנת רק את ארבעת ביטי הבקרה 3..0; ביטי ה-status 7..4 הם לקריאה בלבד

משמעות השדות: SWRST מחזיק את ההיקפי באיפוס כשהוא דלוק; PENA מאפשר זוגיות ו-PEV בוחר בין אי־זוגי (0) לזוגי (1); BAUDRATE בוחר בין 9600 (0) ל-115200 (1), ולכן לא נוסף אוגר baud נפרד. בצד המצב, FE הוא שגיאת מסגור, PE שגיאת זוגיות (וההגדרה קובעת במפורש ש"when PENA = 0, PE is read as 0"), OE הוא overrun, ו-BUSY מסמן שפעולה בעיצומה.

### 4.5.2 חלוקת העבודה בין המודולים

| מודול | מקור | מה הוא עושה |
| --- | --- | --- |
| UART_PERIPH | שלנו, מאפס | שכבת האוגרים וכל מה שהופך מנוע טורי להיקפי: פענוח ה-lane-ים אל UCTL/RXBUF/TXBUF, לוגיקת ה-overrun, דגל ה-BUSY המצרפי, שני האירועים אל בקר הפסיקות ושני פולסי הניקוי חזרה. לאף אחת משתי האפשרויות שסופקו אין דבר מזה |
| UART_CORE | התאמה של uart.vhd | הרמה העליונה של המנוע: מחלק ה-baud המייצר את הפעלת ההגזמה פי 16, וחיווט המשדר, המקלט ומנטרל הריטוט |
| UART_TX | של Cabal, שני פורטים נוספו | מכונת מצבים של מסגרת שידור: ביט התחלה, שמונה ביטי נתונים ב-LSB תחילה, ביט זוגיות אופציונלי, ביט עצירה. מאשרת DIN_RDY כשהיא פנויה |
| UART_RX | של Cabal, שני פורטים נוספו ואחד יוצא | מכונת מצבים של מסגרת קליטה, עם דגימת אמצע־ביט: היא סופרת שמונה תתי־מחזורים מקצה ההתחלה ודוגמת במרכז כל ביט. מוציאה DOUT_VLD, FRAME_ERROR, PARITY_ERROR ו-RX_BUSY |
| UART_PARITY | של Cabal, זהה בית־בבית | מחשב זוגיות זוגית על שמונת ביטי הנתונים. אי־זוגי מתקבל מהיפוך אחד של הפלט, ולכן די במופע אחד ובקובץ בלתי־משונה |
| UART_DEBOUNCER | של Cabal, זהה בית־בבית | מייצב את קו ה-RXD הנכנס לפני גלאי ביט ההתחלה |

טבלה 13: חלוקת העבודה בין ששת קובצי ה-USART. הרישיון והייחוס של Cabal נשמרים בכל אחד מהקבצים המאומצים

שני הילדים אינם מקבלים שעון משלהם אלא את ההפעלה UART_CLK_EN מ-UART_CORE, הפולס בקצב פי 16 מה-baud. בזכות המבנה הזה החלפת קצב בזמן ריצה מתבצעת במקום אחד: משנים את המחלק, ושתי מכונות המצבים משנות קצב בלי שנגעו בהן.

### 4.5.3 ארבע ההתאמות, ולמה כל אחת נדרשה

מחלק baud בזמן ריצה, ומעוגל. המקור מחשב את המחלק כקבוע מתוך גנריקים ומחתך אותו, כך שהקצב קפוא בזמן קומפילציה. UCTL[3] מחייב בחירה בתוכנה, ולכן שני המחלקים מחושבים בזמן האלבורציה ובחירה ביניהם נעשית בזמן ריצה. ב-115200 baud, חיתוך המחלק ל-10 יוצר שגיאה של 8.5%, בעוד עיגול ל-11 מוריד את השגיאה ל-1.36%:

20 · 10⁶ / (16 · 115200) = 10.85  →  חיתוך 10  →  125,000 baud   (+8.5%)

10.85  →  עיגול 11  →  113,636 baud   (−1.36%)

מסגרת 8N1 סובלת בערך ±2-3% לפני שביט העצירה נוחת מחוץ לחלון הדגימה, כך ש-+8.5% אינו שורד מסגרת בת עשרה ביטים ואילו −1.36% שורד בנוחות. ב-9600 המחלק הוא 130 והשגיאה +0.16%. הנוסחה של המקור נראית תמימה מפני שבתצורת הבית שלו, 50 MHz, החיתוך נותן 27 ושגיאה של +0.47% בלבד. UART_CORE בודק את השגיאה הזו ב-assert בזמן אלבורציה עבור כל CLK_HZ, כך ששעון שגוי מתגלה כשגיאת קומפילציה ולא כקישור שאינו עובד.

השוואת המונה היא >= ולא =. במקור המקסימום קבוע ולכן שוויון בטוח. כאן הוא יכול להשתנות בזמן שהמונה כבר מעליו, תוכנה שמחליפה מ-9600 (130) ל-115200 (11) כשהמונה עומד על 90. בהשוואת שוויון המונה היה רץ עד קצה הרוחב והקישור היה נתקע למאות מחזורים; ב->= הפולס הבא נורה מיד והמחלק ננעל מחדש.

RX_BUSY הוצא החוצה מפני ש-UCTL[7] דורש אותו. PARITY_ERROR הוצא החוצה מסיבה דומה: המקור חישב זוגיות פנימית ולא חשף אותה, ורשימת התכונות של סעיף 6.iv דורשת "Status flags for error detection". שלושת הדגלים הם FE, PE ו-OE, ו-PE היה החסר.

הזוגיות עצמה הפכה לבחירה בזמן ריצה: הגנריק־מחרוזת של המקור הוחלף בפורטים PARITY_EN/PARITY_EVEN המחווטים מ-UCTL[2:1].

שער AND PARITY_EN על אוגר הבדיקה של המקלט. במקלט נוסף gating באמצעות PARITY_EN, משום שבמצב 8N1 אין לבצע בדיקת parity. התהליך במקור דוגם בכל פולס rx_clk_en ולא רק במצב ביט הזוגיות, ובלי השער מסגרת 8N1 הייתה תופסת השוואה חסרת משמעות ותווים תקינים היו נזרקים בערך במחצית מהמקרים. במקור אפשר היה לוותר על השער מפני ששם כל התהליך היה קיים רק בבנייה עם זוגיות.

רשימת התכונות בעמוד 12 סותרת את טבלת ה-UCTL שבאותו עמוד: הרשימה אומרת "8-bit data with non-parity", והטבלה מגדירה PENA, PEV ו-PE. הכרענו לטובת הטבלה, מפני שהיא המקור המפורט יותר, ומפני שגנריק אינו יכול לממש שדה אוגר שתוכנה כותבת אליו, ביט שאפשר לכתוב אליו ושאינו משנה דבר הוא בדל ולא מימוש. שתי הקריאות מסופקות עכשיו: 8N1 הוא עדיין מצב האיפוס וזה מה שכל תוכנית שסופקה משתמשת בו, ו-PE נקרא אפס כל עוד PENA = 0, כפי שההגדרה קובעת.

### 4.5.4 שלושה כללים בשכבת האוגרים

BUSY הוא איחוד של שלושה תנאים ולא אחד: המקלט באמצע מסגרת, המשדר באמצע מסגרת, ותו שעדיין ממתין ב-TXBUF. השמטת השלישי הייתה מאפשרת ל-BUSY להיקרא אפס בזמן שתו טרם נשלח, מצב שלולאת סקירה אסור לה לראות.

לשתי גישות אוגר יש תופעת לוואי, וההגדרה קובעת אותן במפורש: "reading RXBUF resets the receive-error bits, and RXIFG" ו-"writing to the transmit data buffer clears TXIFG". הראשונה היא הסיבה שהישות הזו מקבלת MemRead_i בכלל, אף היקפי אחר בפרויקט אינו בעל תופעת לוואי בקריאה. שני הדגלים חיים בבקר הפסיקות, ולכן החצי השני של כל כלל יוצא מכאן כפולס ניקוי אל הבקר.

מקרה גבול ב-overrun: תו שמגיע באותו מחזור שבו קודמו נקרא אינו דריסה, מפני שהקודם נקרא. הניקוי־בקריאה מסודר לפני הקביעה־בהגעה בתוך תהליך אחד, כדי לכסות את המקרה הזה.

בטבלה שבעמוד 12 אין ביט "RXBUF מלא". התפקיד הזה שייך ל-RXIFG שנקרא מ-IFG בכתובת 0x202D, ולכן החצי השני של כלל הניקוי חייב להגיע אל בקר הפסיקות.

### 4.5.5 אפליקציית התפריט

סעיף 8 של ההגדרה מגדיר אפליקציית benchmark לבונוס: תפריט בן חמישה פריטים שה-MCU משדר אל מסוף ב-PC. היקף החומר שסופק לאפליקציה הזו שונה משאר ה-benchmark-ים של הפרויקט. עבור GPIO, עבור RV32IM ועבור ארבע אפליקציות ה-Interrupt-based IO סופקו קוד מקור ותמונות זיכרון מוכנות, וה-benchmark משמש חוזה שמולו מאמתים. עבור התפריט סופק טקסט התפריט בלבד, בלי קוד ובלי תמונת זיכרון, ולכן האפליקציה נכתבה על ידינו.

היא מוגשת בתיקייה UART/, ובאותו מבנה שבו סופקו האפליקציות של הקורס: מקור, מפת MMIO, רשימת הרכבה ושתי תמונות זיכרון תואמות של ITCM ו-DTCM.

#### מבנה התוכנית

התוכנית מונעת־פסיקות ובנויה סביב לולאת סקירה אחת. שלוש שגרות שירות אוספות אירועים והלולאה הראשית מבצעת אותם, כך שאף פעולה ארוכה אינה מתבצעת בתוך שגרת שירות.

| פריט | מה הוא עושה | איזה נתיב חומרה הוא מפעיל |
| --- | --- | --- |
| 1 | ספירה כלפי מעלה מ-0x00 אל PORT_LEDR, צעד כל חצי שנייה | פסיקת ה-Basic Timer ואוגר פלט GPIO |
| 2 | ספירה כלפי מטה מ-0xFF, באותו קצב | אותם שניים |
| 3 | כיבוי כל הנוריות ועצירת הספירה | כתיבת GPIO |
| 4 | חימוש KEY1: מכאן והלאה כל שחרור של KEY1 משדר "I love my Negev" | פסיקת לחצן ונתיב השידור, כלומר שני הבונוסים יחד |
| 5 | הצגת התפריט מחדש | נתיב השידור |

טבלה 14: חמשת פריטי התפריט של סעיף 8, ומה כל אחד מהם מפעיל בחומרה

פריט 1 בהגדרה מדבר על LEDG. הרכיב הזה אינו קיים במפת ה-GPIO של סעיף 5, שבה יש אוגר נורית אחד בלבד, ואילו פריט 2 מדבר על LEDR שכן קיים. לכן פריט 1 מנותב ל-LEDR, והטקסט שהתוכנית משדרת אומר LEDR, כך שהמלל על המסך תואם את ההתקן שפועל על הכרטיס.

קבוע חצי השנייה הוא 9,999,999 ולא 10,000,000, לפי הכלל שסעיף 4.3 מתאר: המחזור הוא BTCL0+1 תקתוקים, ולכן חצי שנייה ב-SMCLK של 20 MHz בחלוקת ÷1 מתקבלת מהערך הזה. הפער שנרשם שם כממצא מיושם גם בקוד התוכנית.

טקסט התפריט מאוחסן ב-DTCM תו אחד לכל מילה ולא ארוז בבתים. הוראת השליפה שהתוכנית משתמשת בה היא lw, ואריזה הייתה מחייבת lb וחילוץ. התמיכה בגישות תת־מילה קיימת בחומרה ומתוארת בסעיף 3.3; הבחירה כאן היא של התוכנית.

התוכנית מוגשת בשתי תמונות DTCM שנבנות מאותו מקור, והן נבדלות במילה אחת בלבד: הקבוע שנטען אל BTCMPR0. בגרסת הכרטיס ערכו 9,999,999 ובגרסת הסימולציה 1,999, מפני שחצי שנייה במחזור המלא היא עשרה מיליון מחזורים ואינה ניתנת לסימולציה. תמונות ה-ITCM של שתי הגרסאות זהות בית־בבית, ולכן התוכנית הנבדקת בסימולציה היא התוכנית שרצה על הכרטיס.

#### הבדיקה על הכרטיס

התפריט נבדק לא רק בסימולציה (סעיף 8.7) אלא גם מול מסוף אמיתי על הכרטיס, והצילומים הבאים הם מריצה כזו. הם רלוונטיים גם לסעיף 9 של ההגדרה, הדורש תקשורת בין ה-MCU ל-PC בממשק RS-232.

איור 23: הגדרות הקו הטורי ב-PuTTY: COM3, 115200 baud, 8 ביטי נתונים, ביט עצירה אחד, בלי זוגיות ובלי בקרת זרימה. שתי התאמות שתוארו למעלה נבחנות כאן ישירות: הקצב 115200 הוא זה שבו חיתוך המחלק היה נותן שגיאה של +8.5%, והתצורה 8N1 היא זו שדרשה את שער AND PARITY_EN כדי שלא תדווח שגיאת זוגיות

איור 24: חלון ההגדרות של ה-session ב-PuTTY

איור 25: הפורט הטורי כפי שהוא מזוהה על ידי מערכת ההפעלה

איור 26: התפריט כפי שה-MCU משדר אותו אל המסוף, חמשת הפריטים של סעיף 8 של ההגדרה. פריט 1 מוצג כ-LEDR ולא כ-LEDG, בהתאם להחלטה שתוארה למעלה

איור 27: פריט 4 בפעולה: כל שחרור של KEY1 משדר "I love my Negev" אל המסוף, כאן תשע פעמים ברצף. בסוף נבחר פריט 5 והתפריט מוצג מחדש. זהו הפריט שמקשר את ה-UART לנתיב הפסיקות, והבדיקה המשולבת של שני הבונוסים יחד

# 5. מימוש ה-Pipeline - בונוס 10%

הבונוס השני מחליף את הליבה ה-single-cycle בליבת pipeline סקלרית בת חמישה שלבים. במקום שהוראה אחת תעבור מסלול ארוך אחד במחזור יחיד, המסלול נחתך לחמישה קטעים המופרדים באוגרי pipeline, וחמש הוראות מתקדמות בו־זמנית. תדר השעון נקבע לפי השלב האיטי ביותר ולא לפי סכום כל השלבים, וזה גם מה שנמדד: 47.52 MHz מול 23.55 MHz, שיפור של פי 2.02 (סעיף 9.3).

#### השינויים ביחס למימוש ה-single-cycle

ההבדל אינו רק בחלוקה. ברגע שחמש הוראות נמצאות במעופפן בו־זמנית, שלוש בעיות שלא היו קיימות במימוש ה-single-cycle נפתחות בבת אחת: הוראה זקוקה לתוצאה שקודמתה עדיין לא כתבה לקובץ האוגרים; הוראת lw אינה יכולה לספק את הנתון שלה בזמן; והוראות שנשלפו אחרי הסתעפות עשויות להיות שגויות. שלוש הבעיות האלה, ולא החלוקה עצמה, הן מה שמחייב את היחידות החדשות. הטבלה מפרטת כל מודול: מה הוא עושה בשני המימושים, ומה נדרש להוסיף.

| מודול | במימוש ה-single-cycle | במימוש ה-pipeline ולמה |
| --- | --- | --- |
| IFETCH | אוגר PC, מחבר PC+4, מרבב ה-PC הבא, ITCM | אותו דבר, ובנוסף אוגר IF/ID, כניסת stall_i המקפיאה גם את ה-PC וגם את IF/ID, וכניסת flush_i המזריקה בועה ומפנה את ה-PC ליעד. גבול שלב חייב לדעת גם לקפוא וגם להתבטל |
| IDECODE | קובץ אוגרים, חילוץ שדות, חמש תבניות immediate, ומרבב ה-write-back בתוכו | קריאה ב-ID וכתיבה ב-WB, חמישה שלבים זה מזה, ולכן נוספה עקיפת קריאה באותו מחזור; אוגר ID/EX בסופו. מרבב ה-write-back יצא החוצה למודול משלו |
| CONTROL | מפענח צירופי המניע את כל מסלול הנתונים באותו מחזור | מפענח היושב ב-ID, שפלטיו נוסעים במורד אוגרי ה-pipeline יחד עם ההוראה. כתיבה מחדש ולא התאמה, ולכן הוא ברשימת הקבצים הייחודיים שבסעיף 7.2 |
| EXECUTE | ALU, barrel shifter, משווי הסתעפות, מחבר יעד, ומופע MUL16 שלם | אותו דבר, ובנוסף שני מרבבי forwarding על כניסות ה-ALU, מופע MULT_1 במקום MUL16, ואוגר EX/MEM |
| DMEMORY | ה-DTCM בלבד | ה-DTCM, מופע MULT_2, מרבב mem_result_w הבוחר בין תוצאת ALU לתוצאת כפל, מקור ה-forwarding מ-MEM, ואוגר MEM/WB |
| FORWARD_UNIT | לא קיים | חדש. פותר את התלות במרחק 1 ובמרחק 2 בלי stall כלל (סעיף 5.2) |
| HAZARD_UNIT | לא קיים | חדש. ה-interlock היחיד שנשאר אחרי forwarding מלא, load-use, וגם נקודת הכניסה של המתנת המחלק (סעיף 5.3) |
| WRITEBACK | לא קיים כמודול (המרבב יושב ב-IDECODE) | חדש כמודול. שלב חמישי צריך גבול משלו, ומרבב תלת־כיווני שנשלט על ידי אותות בקרה שנסעו עד לכאן |
| MULT_1 / MULT_2 | לא קיימים (MUL16 אחד ב-EX) | חדשים. פיצול הכפל לשני שלבים כדי לא להאריך את EX בעומק סכימת שלושת האיברים (סעיף 5.5) |
| מוני ניפוי | לא קיימים | שלושה מונים בני 16 ביט הנדרשים לחישוב ה-IPC (סעיף 5.7) |
| ההיקפיים והמחלק | כל מפת ה-MMIO, הטיימר, בקר הפסיקות, המחלק, המסנכרן ועץ השעונים | זהים בית־בבית. ה-MCU לא השתנה, רק הליבה שבתוכו |

טבלה 15: מה עברה כל יחידה במעבר ל-pipeline. היחידות שהעמודה האמצעית מסמנת בהן "לא קיים" הן אלה שנוספו, וכל אחת מהן פותרת בעיה שנוצרה מהחפיפה בין הוראות

## 5.1 חלוקה לחמישה שלבים

IF ─IF/ID─ ID ─ID/EX─ EX ─EX/MEM─ MEM ─MEM/WB─ WB

חמשת השלבים ממופים למודולי ה-VHDL כך: IF ל-IFETCH, ID ל-IDECODE ול-CONTROL, EX ל-EXECUTE ול-MULT_1, MEM ל-DMEMORY ול-MULT_2, ו-WB ל-WRITEBACK.

קובץ האוגרים נקרא בשלב ID ונכתב בשלב WB, ולכן שני הצדדים יושבים באותו מודול. זה גם מה שמאפשר לממש בתוכו עקיפת קריאה (read bypass): כשהוראה ב-WB כותבת לאותו אוגר שהוראה ב-ID קוראת ממנו, הקריאה מקבלת את הערך החדש. בלי העקיפה היה נדרש עוד מנגנון forwarding או עוד stall.

## 5.2 יחידת ה-forwarding

FORWARD_UNIT.vhd משווה את rs1 ו-rs2 של ההוראה שב-EX מול אוגרי היעד של ההוראות שב-MEM וב-WB, ומניעה שני אותות בחירה בני שני ביט אל מרבבי הכניסה של ה-ALU.

| קידוד | שם | מקור הנתון | מתי |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | FWD_NONE | אוגר ה-ID/EX (הערך שנקרא מקובץ האוגרים) | אין תלות |
| 10 | FWD_MEM | mem_forward_data_o של DMEMORY: תוצאת ה-ALU או תוצאת שלב 2 של הכפל, לפי Mul_ctrl_i | תלות במרחק 1 |
| 01 | FWD_WB | write_data_o של WRITEBACK | תלות במרחק 2 |

טבלה 16: קידוד מרבבי ה-forwarding

מקור ה-FWD_MEM נלקח מ-mem_forward_data_o ולא משדה ה-alu_res של אוגר ה-EX/MEM, משום שתוצאת mul זמינה רק אחרי MULT_2 בשלב MEM.

שני תנאים נוספים חייבים להתקיים: ההוראה הקודמת אכן כותבת לאוגר (RegWrite = 1), והיעד אינו x0. בהתנגשות בין השניים ניתנה עדיפות ל-EX/MEM על פני MEM/WB, כלומר הכותב האחרון מנצח.

איור 28: יחידת FORWARD_UNIT. לוגיקה צירופית טהורה בלי שום אוגר: היא משווה שני מזהי אוגר מקור מול שני מזהי אוגר יעד ומוציאה שני קודי בחירה בני שני ביט, שעונים על השאלה מהיכן לקחת את האופרנד

## 5.3 load-use hazard

forwarding מלא מכסה כמעט את כל תלויות הנתונים, אך לא את זו: הוראת lw מקבלת את הנתון שלה מה-DTCM רק בסוף שלב MEM, בעוד ההוראה הצמודה אחריה זקוקה לו כבר בתחילת שלב EX שלה, באותו מחזור עצמו. אין דרך להזרים נתון אחורה בזמן, ולכן נדרש stall של מחזור אחד.

load_use = ex_MemRead AND (ex_rd ≠ x0) AND (ex_rd = id_rs1 OR ex_rd = id_rs2)

HAZARD_UNIT.vhd מממש את הבדיקה כלוגיקה צירופית טהורה, בלי מצב פנימי. כאשר ה-stall פעיל, ה-IFETCH מקפיא את ה-PC ואת אוגר IF/ID, וה-IDECODE מזריק בועה לאוגר ID/EX. מחזור אחד מספיק: אחריו ההוראה הצורכת מגיעה ל-EX בעוד ה-lw ב-WB, ואז הנתון מוזרם אליה ב-FWD_WB.

ליחידה מקור עצירה שני: אות ההמתנה למאיץ החילוק נכנס לאותו שער.

stall = load_use OR div_hold

לשורה הזו תוצאה נמדדת. מכיוון ששני הגורמים מגיעים לאותו אות, מונה ה-STCNT סופר את שניהם, ולכן משוואת ה-IPC מקזזת גם את ההמתנה למאיץ בלי שנוסף לה איבר. כך יוצא שמתוך 248 מחזורי ה-stall שנמדדו ב-RV32IM/test1 (סעיף 10), 240 הם המתנה למחלק ורק שמונה הם load-use.

איור 29: יחידת HAZARD_UNIT, וגם היא צירופית לחלוטין. שני מקורות העצירה נראים בכניסותיה: ה-load-use מגיע מ-ex_MemRead_ctrl_i ומהשוואת ex_rd_i מול id_rs1_i/id_rs2_i, וההמתנה למחלק מגיעה מ-ex_DivStart_ctrl_i ומ-div_done_i. שניהם מתכנסים אל stall_o, כמשוואה שלמעלה, ולכן STCNT סופר את שניהם

## 5.4 control hazards

הסתעפויות מותנות וקפיצות בלתי־מותנות מוכרעות בשלב הרביעי, MEM. בזמן שההוראה המסתעפת מתקדמת מ-IF ל-MEM, ה-pipeline ממשיכה לשלוף ספקולטיבית. כשמתברר שההסתעפות נלקחת, שלוש ההוראות הצעירות ממנה, באוגרי IF/ID, ID/EX ו-EX/MEM, שגויות ויש לבטלן. מכאן שעומק ה-flush הוא 3, וזהו המקדם depth שבנוסחת ה-IPC.

ייתכן מצב שבו stall ו-flush פעילים באותו מחזור. במקרה כזה ה-flush גובר: ההוראה שגרמה ל-redirect נמצאת ב-MEM ולכן היא מבוגרת, וההוראה הצעירה עומדת להתבטל ממילא.

## 5.5 הכופל המפוצל

כדי לא להאריך את שלב ה-EX בעומק הלוגי של סכימת שלושת האיברים, הכפל פוצל לשני שלבים: MULT_1 בשלב EX מייצר את ארבעת המכפלים החלקיים P0-P3 בני 16 הביט, שעוברים דרך אוגר EX/MEM, ו-MULT_2 בשלב MEM מצרף אותם ל-res_o. הפיצול הוא לוגיקת חיבור בלבד ואינו צורך כופלים משובצים נוספים; שתי הליבות מדווחות 4 יחידות.

הפיצול הוא גם מה שקובע בפועל את ה-fmax של ה-pipeline. המסלול הקריטי שנמדד (סעיף 9.3) מתחיל באוגר ex_mem_mul_p1_q, עובר דרך מחבר הצירוף MEM|MUL2|middle_w, וחוזר אל ex_mem_alu_res_q, כלומר דרך נתיב ה-forwarding מ-MEM חזרה ל-EX.

איור 30: MULT_1 בשלב EX. הוא מפרק את שני האופרנדים לחצאי־בתים ומייצר ארבעה מכפלים חלקיים בני 8×8. אלה הכופלים שממופים על הכופלים המשובצים של ה-FPGA, ומכאן הערך 4 בשורת ה-Embedded Multipliers שבטבלת ה-Area

איור 31: MULT_2 בשלב MEM. הוא מקבל את ארבעת המכפלים החלקיים דרך אוגר ה-EX/MEM ומצרף אותם לתוצאה בת 32 ביט לפי RESULT = P0 + ((P1+P2)<<8) + (P3<<16). כאן אין כופלים כלל, רק מחברים והזזות, וזו הסיבה שהפיצול אינו עולה במשאבי כפל

## 5.6 המחלק אינו שלב ב-pipeline

המחלק נשאר מאיץ נפרד בתחום DIVCLK ואינו חלק מחמשת שלבי ה-pipeline. בעת פעולת חילוק hold_o עוצר את התקדמות הליבה עד לקבלת התוצאה, על ידי בעבוע אוגר ה-EX/MEM. לכן, בניגוד לכופל, המחלק אינו מפוצל בין EX ל-MEM.

איור 32: מבפנים של DIV_UNIT: מנוע החילוק DIV_ACCEL וארבע שרשראות ה-SYNC שסביבו. שלוש מהן בכיוון אחד (ההפעלה ושני האופרנדים) ואחת בכיוון ההפוך (busy), ואילו אפיקי התוצאה חוצים בלי מסנכרן, מהסיבה שנומקה בסעיף 3.6

## 5.7 מוני הניפוי ומשוואת ה-IPC

הישות העליונה של ה-pipeline מרחיבה את זו של ה-single-cycle בארבע תוספות ניפוי, הנדרשות לחישוב ה-IPC ולאימות ב-Signal-Tap.

| אות | רוחב | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| CLKCNT_o | 16 | מונה מחזורי שעון מאז האיפוס; המכנה בנוסחת ה-IPC |
| STCNT_o | 16 | מונה מחזורי stall. סופר גם את מחזורי ההמתנה למחלק, ולכן משוואת ה-IPC נסגרת גם בתוכנית עתירת חילוקים |
| FHCNT_o | 16 | מונה אירועי redirect, אחד לכל flush ולא שלושה |
| BPADDR_i | 8 | אוגר כתובת נקודת עצירה ברזולוציית מילה |
| STRIGGER_o | 1 | אות הטריגר ל-Signal-Tap, IFpc_o[12:2] == BPADDR_i |

טבלה 17: אותות הניפוי בישות העליונה של ה-pipeline

IPC = [ CLKCNT − ( STCNT + 4 + depth · FHCNT ) ] / CLKCNT,   depth = 3

פירוש האיברים: מכלל מחזורי השעון מחסירים את מחזורי ה-stall, את 4 מחזורי מילוי ה-pipeline בתחילת הריצה, ואת המחזורים שאבדו בכל אירוע redirect, שלושה לכל flush. מה שנותר הוא מספר ההוראות שפרשו בפועל. האימות המספרי מופיע בסעיף 10.

ברמת ה-FPGA top אותות הניפוי מקובעים לאפס דרך GEN_DEBUG_PORTS => FALSE, בהתאם לדרישת סעיף 7 להסיר את פיני שלב האימות.

# 6. תוצאות RTL Viewer

לאחר הסינתזה נבחן התכן ב-RTL Viewer, כדי לוודא שהמבנה שהתקבל תואם לתרשימי המיקרו־ארכיטקטורה. מכיוון שהתכן העליון וגם הליבה מבניים, הבלוקים בתצוגה מתאימים אחד־לאחד לבלוקים שבאיורים.

## 6.1 המימוש ה-single-cycle

הישות העליונה של המימוש ה-single-cycle מוצגת באיור 2 שבסעיף 2.1. שאר תצוגות ה-RTL אינן חוזרות כאן מפני שהן זהות: כל ההיקפיים משותפים בית־בבית לשני העצים. מפענח הכתובות, שבעת אוגרי הפלט, מפענח שבע־המקטעים, המאגר התלת־מצבי, ה-Basic Timer, בקר הפסיקות, מאיץ החילוק, המסנכרן ועץ השעונים הם אותם קבצים ממש. תצוגות ה-RTL שלהם בסעיף 6.2 תקפות לשני המימושים.

מה ששונה בין שני העצים הוא פנים הליבה. המימוש ה-single-cycle מבצע IF/ID/EX/MEM/WB במחזור אחד, ולכן אין בו אוגרי pipeline, אין FORWARD_UNIT ואין HAZARD_UNIT, והכופל שלו הוא MUL16 אחד בשלב EX ולא MULT_1 ו-MULT_2 מפוצלים. הפירוט בסעיפים 3 ו-5 וברשימות הקבצים שבסעיף 7.

## 6.2 המימוש ה-pipeline

הסדר כאן הוא סדר הזרימה: הרמה העליונה, עץ השעונים, ואז חמשת השלבים לפי הסדר שההוראה עוברת בהם, ולבסוף שתי היחידות שאינן חלק ממסלול הנתונים, מאיץ החילוק והיקפי ה-USART.

איור 33: הישות העליונה RV32IMpipelinedMCU. זהו ה-MCU כולו: הליבה, עץ השעונים, מפענח הכתובות, ההיקפיים ואפיק הנתונים הדו־כיווני שביניהם. אין בה לוגיקה התנהגותית משלה, היא חיווט בלבד, וזו דרישת התכן המבני שבסעיף 3 של ההגדרה

איור 34: הרמה העליונה של RV32IM_PIPE_CORE. הליבה עצמה, גם היא מבנית: חמשת השלבים משורשרים דרך אוגרי ה-pipeline, ולצדם יחידת ה-forwarding, יחידת ה-hazards ומודול ה-WRITEBACK. כאן גם יושבים הכרעת ההסתעפות ב-MEM ואות ה-flush בעומק 3 החוזר משם אל שלושת השלבים הצעירים

איור 35: CLOCK_TREE - הבלוק שממיר את שעון הכרטיס בן 50 MHz לשעוני התכן. שני מופעי ALTPLL: אחד מייצר את MCLK בן 20 MHz ביחס 2/5, והשני את ACCELCLK בן 50 MHz ביחס 1/1. ה-SMCLK חולק את רשת ה-MCLK, לפי ההנמקה שבסעיף 2.3

איור 36: שלב IF. תפקידו לספק הוראה אחת בכל מחזור ולהחליט מהי הכתובת הבאה: PC+4 כברירת מחדל, או יעד ה-redirect כשהסתעפות הוכרעה ב-MEM. נראים אוגר ה-PC, המחבר, מרבב הבחירה, כניסות ה-stall וה-flush, וה-ITCM שממנו נקראת ההוראה

איור 37: ה-ITCM מבפנים - מופע altsyncram בגודל 8 KiB, ממופה לבלוקי M9K המשובצים ברכיב. פלטו אינו אוגר, כך שההוראה זמינה כבר באותו מחזור שבו הוצגה הכתובת

איור 38: שלב ID. כאן ההוראה מפוענחת והאופרנדים נקראים: קובץ האוגרים 32×32 עם שתי יציאות קריאה וכניסת כתיבה אחת המוזנת מ-WB, לוגיקת חילוץ השדות, חמש תבניות ה-immediate, ואוגר ID/EX בסופו. עקיפת הקריאה שתוארה בסעיף 5.1 חיה בתוך קובץ האוגרים עצמו

איור 39: מודול CONTROL היושב בשלב ID. הוא לוקח את ההוראה ומייצר ממנה את כל אותות הבקרה: בחירת פעולת ה-ALU, קריאה וכתיבה לזיכרון, רוחב הגישה, האם לכתוב לקובץ האוגרים, האם זו הסתעפות, והאם זו הוראת חילוק. הוא צירופי לחלוטין, והאותות שהוא מייצר נוסעים עם ההוראה במורד אוגרי ה-pipeline

איור 40: לוגיקת הפענוח מבפנים: השוואות ה-opcode וה-funct מול התבניות שב-const_package, ומהן נגזרים קווי הבקרה. שלושה מתוך שבעת תיקוני ה-ISA שבסעיף 3.2 הם שינויים בשכבה הזו

איור 41: שלב EX, השלב הכבד ביותר וזה שקובע את התדר. הוא מבצע את הפעולה האריתמטית או הלוגית, מחשב את כתובת יעד ההסתעפות, ומייצר את המכפלים החלקיים. לפני ה-ALU יושבים שני מרבבי ה-forwarding שבוחרים בין הערך שנקרא מקובץ האוגרים לבין תוצאה שעדיין לא נכתבה אליו

איור 42: שלב MEM. הוא ניגש ל-DTCM, מצרף את המכפלים החלקיים לתוצאת כפל שלמה ב-MULT_2, ומכריע הסתעפויות וקפיצות. מרבב mem_result_w בוחר בין תוצאת ה-ALU לתוצאת הכפל, ופלטו הוא גם mem_forward_data_o, המקור של נתיב ה-forwarding מ-MEM חזרה ל-EX, שהוא המסלול הקריטי של התכן (סעיף 9.3)

איור 43: ה-DTCM מבפנים - מופע altsyncram בגודל 8 KiB עם byteena_a המאפשר כתיבת בית או חצי־מילה בודדים. הוא נכתב על השעון ההפוך, וזו הסיבה שהמסלול אליו הוא מסלול חצי־מחזור (סעיפים 3.1 ו-9.3)

איור 44: שלב WB - מודול writeback. תפקידו יחיד: לבחור איזה משלושת הערכים ייכתב לקובץ האוגרים. נראות שלוש כניסות הנתונים (alu_res_i לפעולות חשבון, dtcm_data_rd_i להוראות load ו-pc_plus4_i ל-jal/jalr), שני אותות הבקרה שבוחרים ביניהן, ויציאה אחת write_data_o

איור 45: מודול DIV_UNIT - מאיץ החילוק כפי שהליבה רואה אותו. שני השעונים mclk_i ו-divclk_i נכנסים לאותו בלוק, וזהו הביטוי הגלוי היחיד לשני תחומי השעון; הליבה עצמה רואה רק ממשק MCLK. בכניסה dividend_i, divisor_i, signed_i ו-start_i, ובפלט busy_o, done_o, quotient_o ו-remainder_o. ה-stall של הליבה נבנה מ-start ומ-done, לא מ-busy, ההנמקה בסעיף 3.6

איור 46: היקפי ה-USART, UART_PERIPH. שלוש קבוצות פורטים מספרות את כל תפקידו: צד האפיק (cs_i, MemRead_i, MemWrite_i, שלושת ה-lane-ים ו-data_i), צד הפין (rxd_i ו-txd_o), וצד הפסיקות: שלושת האירועים rx_ev_o, rxerr_ev_o ו-tx_ev_o היוצאים אל הבקר, ושני פולסי הניקוי rx_clr_o ו-tx_clr_o המממשים את כללי הניקוי שבסעיף 4.5.4

איור 47: מודול UART_CORE, מנוע הקו. ארבע ההתאמות שתוארו בסעיף 4.5.3 גלויות כאן כפורטים: baud_sel_i הוא מחלק ה-baud בזמן ריצה, parity_en_i ו-parity_even_i החליפו את הגנריק־מחרוזת של המקור, ו-rx_busy_o ו-parity_err_o הם שני האותות שהמקור לא ייצא. frame_err_o היה קיים כבר במקור

איור 48: משדר ה-UART. מכונת מצבים שממסגרת בית לכדי מסגרת טורית: ביט התחלה, שמונה ביטי נתונים ב-LSB תחילה, ביט זוגיות אם PARITY_EN דלוק, וביט עצירה. DIN_RDY מודיע שהוא פנוי לבית הבא. הוא אינו מקבל שעון משלו אלא את UART_CLK_EN, ההפעלה בקצב פי 16 שמייצר מחלק ה-baud

איור 49: מקלט ה-UART, הכיוון הקשה מבין השניים. הוא מזהה את ביט ההתחלה, ואז דוגם כל ביט באמצעו על ידי ספירת שמונה תתי־מחזורים מקצה ההתחלה, זו התועלת בהגזמת הדגימה פי 16. הפלט DOUT_VLD מסמן תו תקין, ולצדו שלושת דגלי השגיאה FRAME_ERROR, PARITY_ERROR ו-RX_BUSY שממלאים את ביטים 7..4 של UCTL

# 7. תיאור קבצי ה-HDL

הסעיף הזה עונה על דרישה 10.4 של ההגדרה. שני העצים חולקים את רוב הקבצים; הטבלה השנייה מפרטת רק את מה שייחודי לעץ ה-pipeline.

## 7.1 DUT/RV32IMscMCU

| קובץ | תיאור |
| --- | --- |
| cond_compilation_package.vhd | פרמטרי קומפילציה מותנית: G_MODELSIM ו-G_GEN_INTERRUPT. |
| const_package.vhd | תבניות ה-opcode, קידוד ALUOp, קודי הגישה תת־מילה ומפת ה-MMIO. |
| aux_package.vhd | הצהרות הרכיבים של כל התכן. |
| IFETCH.vhd | שליפת הוראה: אוגר ה-PC, מחבר PC+4 וה-ITCM. |
| IDECODE.vhd | פענוח וקריאת אופרנדים: קובץ אוגרים 32×32 ותבניות ה-immediate. |
| CONTROL.vhd | מפענח צירופי המייצר את אותות הבקרה. |
| EXECUTE.vhd | ביצוע: ALU, barrel shifter, משווי הסתעפות ומופע MUL16. |
| DMEMORY.vhd | ה-DTCM עם byteena_a וגישות תת־מילה. |
| MUL16.vhd | כופל 16×16→32 מארבעה מכפלים חלקיים. |
| RV32IM_CORE.vhd | הליבה המבנית, כולל מכונת המצבים של הכניסה לפסיקה. |
| RV32IMscMCU.vhd | הישות העליונה: חיווט הליבה, השעונים וההיקפיים. |
| ADDR_DECODER.vhd | מפענח הכתובות: DTCM מול דף ה-SFR ו-chip-select. |
| CLOCK_TREE.vhd | עץ השעונים: mclk, accelclk ו-smclk. |
| PLL_GEN.vhd | מעטפת ALTPLL עם יחסי חלוקה וכפל כגנריקים. |
| PLL.vhd | ה-ALTPLL המקורי ממעבדה 5. אינו נוצר כמופע. |
| SYNC.vhd | שרשרת המסנכרן לחציית תחומי שעון. |
| GPO_PORT.vhd | אוגר פלט בן 8 ביט. שבעה מופעים. |
| HEX_DECODER.vhd | מפענח 4 ביט לשבע־מקטעים פעיל־נמוך. |
| BIDIRPIN.vhd | המאגר התלת־מצבי של אפיק הנתונים הדו־כיווני. |
| BASIC_TIMER.vhd | הטיימר: BTCNT, מחלק BTSSEL, השוואה, PWM ונתיב לכידה. |
| INTERRUPT_CTRL.vhd | בקר הפסיקות: IE, IFG, מקודד TYPE ולחיצת היד של INTA. |
| DIV_ACCEL.vhd | מנוע מחלק השחזור הלא־מסומן, על DIVCLK. |
| DIV_UNIT.vhd | המעטפת המסומנת, מעברי תחום השעון ולוגיקת ה-done. |
| UART_PERIPH.vhd | שכבת אוגרי ה-MMIO: UCTL/RXBUF/TXBUF, overrun ופסיקות. |
| UART_CORE.vhd | מנוע הקו ומחלק ה-baud בזמן ריצה. |
| UART_TX.vhd / UART_RX.vhd | המשדר והמקלט של מסגרת 8N1. |
| UART_PARITY.vhd / UART_DEBOUNCER.vhd | מחולל הזוגיות ומנטרל הריטוט. |

טבלה 18: תיאור קובצי ה-HDL של המימוש ה-single-cycle

## 7.2 DUT/RV32IMpipelinedMCU - מה שייחודי לו

| קובץ | תיאור |
| --- | --- |
| IFETCH.vhd | שלב IF ואוגר IF/ID, עם כניסות stall_i ו-flush_i. |
| IDECODE.vhd | שלב ID ואוגר ID/EX, כולל עקיפת קריאה מ-WB. |
| CONTROL.vhd | מפענח ההוראות של שלב ID. |
| aux_package.vhd const_package.vhd cond_compilation_package.vhd | שלוש החבילות של עץ ה-pipeline. |
| EXECUTE.vhd | שלב EX ואוגר EX/MEM, כולל מרבבי ה-forwarding ומופע MULT_1. |
| MULT_1.vhd | שלב 1 של הכפל: ארבעה מכפלים חלקיים 8×8. |
| DMEMORY.vhd | שלב MEM ואוגר MEM/WB, כולל ה-DTCM ומופע MULT_2. |
| MULT_2.vhd | שלב 2 של הכפל: צירוף P0-P3 לתוצאה. |
| WRITEBACK.vhd | מרבב ה-write-back של שלב WB. |
| HAZARD_UNIT.vhd | ה-interlock הצירופי ל-load-use. |
| FORWARD_UNIT.vhd | בחירת מקור האופרנדים למרבבי ה-forwarding. |
| RV32IM_PIPE_CORE.vhd | הליבה המבנית: הכרעת הסתעפויות ב-MEM, flush בעומק 3 ומוני הניפוי. |
| RV32IMpipelinedMCU.vhd | הישות העליונה מול הכרטיס. |

טבלה 19: הקבצים שאינם משותפים לשני העצים. שמונה־עשר הקבצים הנותרים (ההיקפיים, מפענח הכתובות, המחלק, המסנכרן, ה-UART ועץ השעונים) זהים בית־בבית בשני העצים

# 8. וריפיקציה ואימות

## 8.1 מתודולוגיה

זרימת האימות היא זו שבסעיף 8 של ההגדרה, עם RARS כמודל זהב: עבור כל אפליקציית benchmark, קובץ DTCM.h שמייצר RARS בסוף הריצה הוא התוצאה הנכונה, ומולו מושווה DTCM.mem שנשפך מהסימולציה, וכן DTCM.hex שמפיק ISMCE מהריצה על ה-FPGA.

כל בדיקה בפרויקט היא בדיקה עצמית (self-checking): ה-testbench מכיל את הערכים הצפויים, משווה אליהם אוטומטית, ומדפיס שורת VERDICT: PASS או VERDICT: FAIL. שני העצים נסגרים בפקודת רגרסיה אחת כל אחד, המריצה את כל הבדיקות ומחזירה קוד יציאה שונה מאפס אם משהו נכשל.

הראשונה מריצה 21 בדיקות והשנייה 13: רגרסיית ה-single-cycle כוללת גם בדיקות ברמת הרכיב הבודד לרכיבים המשותפים, ולכן מספר הבדיקות בה גדול יותר.

## 8.2 חבילת הבדיקות

| קבוצה | מה נבדק |
| --- | --- |
| ISA מכוונת | 56 חנויות (stores) המכסות את קבוצות ההוראות של RV32I ואת mul. זו הבדיקה שאיתרה את שבעת הפגמים שבסעיף 3.2. חמש מתוך ה-56 אמורות שלא להתאים בשתי הליבות, לפי היקף הרחבת ה-M שבסעיף 3.5. |
| GPIO | שלוש בדיקות: test0, נתיב הקריאה של ה-SFR, ובדיקה מכוונת בת 35 חנויות מדויקות הכוללת קריאה חוזרת של כל שבעת אוגרי הפלט. |
| מפענח הכתובות | כתובות, גדלי גישה ו-aliasing. זו הבדיקה שמוודאת שכתיבה ל-0x2000 אינה נופלת גם על מילה 0 של ה-DTCM. |
| מאיץ החילוק | אופרנדים רגילים, מקרי קצה, חלוקה באפס, וזמן ההשהיה. בנוסף מודל תוכנה (tools/model_div_accel.py) המשמש ליצירת הערכים הצפויים. |
| Basic Timer | השוואה, PWM, לכידה ופסיקה, ובכלל זה בדיקה ברמת האפיק המוודאת את התנהגות ה-MMIO. |
| בקר הפסיקות | מיסוך, עדיפות, פסיקות בו־זמניות, התנהגות החזרה, וניקוי ה-IFG לפי ארבעת הכללים. |
| פרוטוקול הכניסה | שני מחזורי הכניסה, מחזור אחר מחזור, מול עמוד 15 של ההגדרה. |
| USART | שידור, קליטה, קצב שידור, מסגור, חוצצים, שגיאות ופסיקות, ובכלל זה לולאה חוזרת (loopback) מפין לפין, ובדיקת אפליקציית התפריט של סעיף 8 שבה ה-testbench משחק את תפקיד ה-PC ומפרק את המסגרות חזרה לתווים (סעיף 8.7). |
| סנכרון CDC | שרשרת ה-SYNC בשני יחסי שעון. |
| אפליקציות benchmark | ארבע אפליקציות הפסיקות ואפליקציית ה-RV32IM, מול תמונות ה-DTCM של מודל הזהב. |

טבלה 20: קבוצות הבדיקה המרכיבות את חבילת הרגרסיה

לצד בדיקות ה-VHDL קיימים חמישה מודלי תוכנה בפייתון (למחלק, ליחידת החילוק, לטיימר, לבקר הפסיקות ול-UART) המשמשים לייצור הערכים הצפויים. ההפרדה נדרשת כדי שהערך הצפוי יגיע ממודל עצמאי ולא מהרצה של אותו RTL שנבדק.

## 8.3 אפליקציות ה-GPIO

אפליקציות ה-GPIO בודקות את נתיב הכתיבה, את נתיב הקריאה ואת מפענח הכתובות. שלושתן מוגדרות בקובץ ה-ReadMe שסופק איתן, ולכן ידוע מראש מה אמור להיראות: test0 סופרת כלפי מעלה ומציגה את הערך בנפרד על כל התקן פלט; test1 עושה את אותו הדבר אך בוחרת כיוון ספירה לפי PORT_SW (0x01 מעלה, 0x02 מטה, אחרת אין שינוי); ו-test2 שונה מ-test1 בנקודה אחת שקובעת מה רואים בגלים, היא מציגה את המונה על מערך שש התצוגות כמספר אחד בן שש ספרות, ולא את אותו ערך שש פעמים.

ההבדל הזה הוא גם קריטריון הבדיקה. ב-test0 וב-test1 שש התצוגות חייבות להראות אותו קידוד; ב-test2 הן חייבות להראות קידודים שונים ולהתעדכן בקצבים שונים, מפני שספרת האחדות משתנה בכל איטרציה והספרות הגבוהות רק כשיש נשא.

איור 50: GPIO test0 על המימוש ה-single-cycle. LEDR_o סופר 000→001→002→003, ובמקביל שש תצוגות ה-HEX עוברות 40→79→24→30, הקידוד הפעיל־נמוך של הספרות 0,1,2,3. הפרשי הזמן בין העדכונים משקפים את העובדה שהתוכנית כותבת לכל התקן בנפרד

איור 51: GPIO test1 עם SW_i = 0x01, ספירה כלפי מעלה. LEDR_o עולה 000→005 ותצוגות ה-HEX עוקבות עד לקידוד 12 (הספרה 5)

איור 52: GPIO test1 עם SW_i = 0x02, ספירה כלפי מטה. אותה תוכנית ואותה חומרה בכיוון הפוך, ומכאן שנתיב הקריאה של PORT_SW דרך המאגר התלת־מצבי אכן מגיע אל המעבד

איור 53: GPIO test2 על המימוש ה-single-cycle, SW_i = 0x01. אותה ספירה כלפי מעלה, אבל שש התצוגות אינן מציגות עוד את אותו הקידוד: הן ספרות של מספר אחד

איור 54: GPIO test2 על המימוש ה-single-cycle, SW_i = 0x02. ריצה ארוכה שבה LEDR_o יורד 0AC→09A, ותצוגות ה-HEX מתעדכנות בקצב שונה זו מזו, ספרת האחדות בכל איטרציה והספרות שמעליה רק בנשא. זו החתימה שמבדילה את test2 מ-test1: שש הכתובות של אוגרי ה-HEX מפוענחות בנפרד ואינן ממופות לאותו אוגר

אותן שלוש אפליקציות הורצו גם על המימוש ה-pipeline, והתוצאה הפונקציונלית זהה. עבור נתיב הקריאה יש להשוואה הזו ערך מיוחד: קריאת PORT_SW היא הוראת lw שתוצאתה נדרשת מיד להסתעפות, והמבנה הזה הוא שמפעיל את ה-load-use interlock.

איור 55: test0 על המימוש ה-pipeline. SW_i אינו בשימוש בתוכנית הזו. LEDR_o סופר 000→001→002→003→004, ושש התצוגות עוברות יחד 40→79→24→30, אותו קידוד בכולן. הפרט שמבדיל את הריצה הזו הוא STCNT_o, שנשאר 0 לאורך כל החלון: test0 אינה קוראת אף פורט ואין בה lw, ולכן אין load-use לעצור עליו. FHCNT_o כן מטפס, 1 עד 16, אחד לכל חזרה של לולאת התוכנית

איור 56: test1 על ה-pipeline עם SW_i = 0x01. הספירה עולה: LEDR_o עובר 00F→010→011 ושש התצוגות מציגות את אותו הערך. כאן STCNT_o כבר אינו אפס אלא מטפס 120→123, וזה ההבדל מ-test0: PORT_SW נקרא ב-lw שתוצאתו נדרשת מיד לבדיקת הכיוון, והצמד הזה הוא דפוס ה-load-use שעליו HAZARD_UNIT עוצר מחזור אחד

איור 57: test1 עם SW_i = 0x02, אותה תוכנית בכיוון ההפוך: LEDR_o יורד 01D→01C→01B והתצוגות עוברות 21→46→03. STCNT_o מטפס 135→137, באותו קצב כמו בכיוון העלייה, מפני שקריאת PORT_SW מתבצעת בכל איטרציה ללא תלות בערך שהתקבל

איור 58: test2 עם SW_i = 0x01. ההבדל מ-test1 נראה ישירות בתצוגות: HEX0_o מתחלף בכל איטרציה (03, 46, 21, 06, 0E, 40, 79), HEX1_o עובר 40→79 פעם אחת בלבד, ברגע שהספרה הנמוכה עוברת מ-F ל-0, ו-HEX2_o עד HEX5_o נשארים 40 לאורך כל החלון. המערך מציג מספר אחד בן שש ספרות, וכל אחת משש הכתובות מפוענחת בנפרד. LEDR_o מקביל לו, 00A עד 011

איור 59: test2 שבו SW_i מתחלף באמצע החלון מ-001 ל-002. ההיפוך נראה בגלים: LEDR_o עולה 013→014→015, ואז מסתובב ויורד 014→013→012→011 בעקבות המעבר. זרימת התוכנית עוקבת אחרי SW_i בזמן אמת, ונתיב הקריאה של PORT_SW דרך המאגר התלת־מצבי מגיע אל המעבד. HEX1_o נשאר 79 לאורך ההיפוך, מפני שספרת העשרות אינה משתנה בטווח 011 עד 015. בזה שלוש אפליקציות ה-GPIO רצו על שני המימושים

## 8.4 אפליקציית ה-RV32IM ומאיץ החילוק

אפליקציית RV32IM/test1 היא הבדיקה המרכזית של המאיץ. התוכנית עוברת על שני מערכים בני שמונה איברים ומבצעת בכל איטרציה div, mul ו-rem, כלומר 16 חילוקים בסך הכול.

איור 60: תחילת חילוק על המימוש ה-single-cycle. נראים שני תחומי השעון בקבוצת DIV_UNIT: mclk_i הירוק ו-divclk_i המהיר יותר בסגול. מכונת המצבים עוברת IDLE → LAUNCH → WAIT RISE → WAIT FALL, אחרי ש-start_i עולה עם פענוח הוראת ה-div. busy_o עולה רק כמה מחזורי MCLK אחר כך, אחרי שתי שרשראות הסנכרון, וזו הסיבה שה-stall בנוי על start ועל done. pc_hold_w עולה מיד ומחזיק את ה-PC למשך החילוק

איור 61: סיום החילוק. state_q מגיע ל-DONE, quotient_o = 3 ו-remainder_o = 1 עבור 7÷2, שהיא התוצאה הנכונה, ומיד לאחר מכן מתחיל החילוק הבא (LAUNCH). המרווח בין שני הסמנים הוא 1500 ns, כלומר 15 מחזורי ליבה לכל חילוק במחזור בדיקה של 100 ns

הערך הזה נכנס לחישוב שבסעיף 10 ומאומת שם מול מוני החומרה, בלי תלות במדידה שכאן.

איור 62: סוף הריצה על המימוש ה-single-cycle: pc_o = 0068, instruction_o = 00000063 (הקפיצה העצמית beq x0,x0,0), brTaken_o = 1, ו-mclk_cnt_o = 372

איור 63: אותו חילוק על המימוש ה-pipeline. כאן נראים חמשת השלבים בו־זמנית (IFpc…WBpc), וקבוצת DIV_EX מראה את hold_w המבעבע את אוגר ה-EX/MEM. STCNT_o מטפס מ-124 ל-140 בזמן החילוק, כלומר מחזורי ההמתנה למאיץ נספרים כ-stalls, ומכאן שמשוואת ה-IPC נסגרת גם בתוכנית עתירת חילוקים

איור 64: סוף הריצה על המימוש ה-pipeline: CLKCNT_o = 405, STCNT_o = 248, FHCNT_o = 7. חמשת השלבים מראים את לולאת הקפיצה העצמית, שבה FHCNT ממשיך לעלות (7→8→9) מפני שכל איטרציה של הלולאה האינסופית היא אירוע redirect נוסף

## 8.5 אפליקציות הפסיקות

ארבע אפליקציות ה-Interrupt-based IO הן הבדיקה המקיפה ביותר של המערכת, מפני שהן מפעילות בו־זמנית את נתיב הפסיקות, את הטיימר, את מאיץ החילוק ואת ה-GPIO. כל אחת מהן רצה כבדיקה עצמית המשווה את תוצאתה מול הערכים הצפויים. בעץ ה-pipeline רצות כל הארבע (run_bench_test1.do עד run_bench_test4.do); בעץ ה-single-cycle רצות test1 ו-test4, שהן שתי הקצוות של הכיסוי: test1 מפעילה את נתיב הפסיקות יחד עם המאיץ, ו-test4 היא היחידה שבודקת את נתיב הלכידה. test2 ו-test3 בוחנות את הטיימר, ואת אותה פונקציונליות מכסות בעץ הזה run_timer.do ו-run_timer_mmio.do, ברמת הרכיב וברמת האפיק.

קובץ ה-ReadMe שסופק איתן מגדיר בדיוק מה כל אחת עושה, ולכן ידוע מראש מה הגלים אמורים להראות. test1 מריצה מכונת מצבים המונעת משלושת הלחצנים: KEY1 מדפיס את arr1[i] על HEX5,HEX4, KEY2 את arr2[i] על HEX3,HEX2, ו-KEY3 מדפיס את המנה על HEX1,HEX0 ואת השארית על ה-LEDR ומקדם את האינדקס, ולכן היא מפעילה בו־זמנית את נתיב הפסיקות ואת המאיץ. test2 מוסיפה פסיקת טיימר שמקדמת מונה a0 ברקע, ושלושת הלחצנים מדפיסים אותו כל אחד על זוג תצוגות אחר. test3 עושה את אותו הדבר וגם משנה את מרווח הפסיקה בכל לחיצה, ל-0.5, 0.25 ו-0.125 שניות בהתאמה. test4 היא העשירה מכולן: KEY1 מחליף את מרווח הפסיקה במחזור, KEY2 מעביר את הטיימר למצב PWM ומשנה את יחס המחזור, ו-KEY3 מעביר אותו למצב לכידה ומודד את זמן הריצה של חילוק מערכים.

האות btcl0_q שמופיע בגלים הוא תפס הצל BTCL0, שאליו מועבר תוכן BTCMPR0 לפי כלל ה-HEU0 שבסעיף 4.3, ולא אוגר ה-MMIO עצמו. לכן הוא מראה את ערך ההשוואה שהחומרה משתמשת בו בפועל. בלכידת האתחול של test2 הוא מחזיק את SEC_PERIOD המקורי, ואילו בלכידות אירועי ה-KEY של test2 ו-test3 הוא מחזיק 0x10: מרווח של שנייה שלמה הוא כמאה מיליון מחזורי סימולציה ואינו ניתן לצילום, ולכן ההרצות שמהן נלקחו הלכידות האלה קוצרו כדי שפסיקת הטיימר תירה בתוך חלון סביר. בלכידות של test4, לעומת זאת, המרווחים המקוריים נשמרו, שם המחזור בין ארבעת הערכים הוא עצמו מה שנבדק.

נמצאו שתי סתירות באפליקציות שסופקו. ב-test4 ערך ה-CAPISEL שסופק אינו יוצר קצה לכידה, ולכן נעשה שימוש בעותק מתוקן לצורך האימות. בנוסף קיימת אי־התאמה בין SEC_PERIOD לבין BTSSEL: ב-SMCLK של 20 MHz הערך הנתון מתאים ל-8 שניות ולא לשנייה אחת כפי שנכתב בהערה. היא משפיעה על זמן ההמתנה בלבד ולא על התוצאה הפונקציונלית. לצורך האימות נעשה שימוש בעותק מתוקן, בעוד קובצי המקור שסופקו נשמרו ללא שינוי.

### 8.5.1 קריאת הגלים

הלכידות שבהמשך צולמו על המימוש ה-pipeline, וכולן מסודרות באותה תצוגה: קבוצת TOP עם חמשת שלבי ה-pipeline (IFpc עד WBpc) ושלושת המונים, קבוצת GPIO עם KEY_i, SW_i, ledr_q ושש תצוגות ה-HEX, קבוצת INTR עם intr_w, inta_w, gie_w, ie_o, ifg_o, type_o, accept_w ו-Reti_ctrl_o, וקבוצת TIMER עם btcnt_q ואוגרי ההשוואה. בלכידות של test4 נוספת קבוצת DIV.

הסדר הזה נבחר כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי אירוע פסיקה שלם במבט אחד: הלחצן משתחרר, IFG נדלק, TYPE מקבל את הווקטור, INTA יורד, GIE מתאפס, ובסוף Reti_ctrl_o מפעפע ו-GIE חוזר.

### 8.5.2 test1 - פסיקות KEY עם המאיץ

איור 65: test1, אירוע KEY1. KEY_i עובר 7→6→7, כלומר הבקשה נוצרת בשחרור ולא בלחיצה, בהתאם לנאמר בסעיף 4.4. בעקבותיו ifg_o מקבל 08 (ביט 3 = KEY1IFG) ו-type_o מקבל 14, הווקטור של Pushbutton 1 בטבלה שבסעיף 4.4. inta_w יורד, gie_w מתאפס למשך השירות, accept_w מפעפע, ובסיום Reti_ctrl_o מפעפע ו-gie_w חוזר לאחד. ie_o = 38, שלושת הלחצנים מאופשרים

איור 66: test1, אירוע KEY2. KEY_i עובר 7→5→7, ifg_o מקבל 10 (ביט 4) ו-type_o מקבל 18, הווקטור של Pushbutton 2. רצף לחיצת היד חוזר על עצמו כמו באיור הקודם: inta_w יורד, gie_w מתאפס למשך השירות, accept_w מפעפע, ובסיום Reti_ctrl_o מפעפע ו-gie_w חוזר לאחד

איור 67: test1, אירוע KEY3. KEY_i עובר 7→3→7, ifg_o מקבל 20 (ביט 5) ו-type_o מקבל 1C. שגרת KEY3 היא זו שמריצה את החילוק ומדפיסה את התוצאה, ובהמשך החלון ledr_q מתעדכן ל-04 עם השארית, כך שנראה כאן גם האירוע וגם הפלט שהוא הפיק

שלוש הלכידות מאמתות שתי טבלאות. מצד הכניסה, KEY_i יורד ל-6, ל-5 ול-3 בהתאמה, כלומר KEY1, KEY2 ו-KEY3 יושבים על ביטים 0, 1 ו-2, המיפוי שבסעיף 2.2, שההגדרה אינה נוקבת בו. מצד היציאה, ifg_o מקבל 08, 10 ו-20 (ביטים 3, 4 ו-5) ו-type_o מקבל 14, 18 ו-1C, שהם שלושת הווקטורים של הלחצנים בטבלה שבסעיף 4.4. אף אחד משני המיפויים לא נבדק כאן על ידי הסתכלות בקוד אלא נקרא מהגלים.

### 8.5.3 test2 - הטיימר

איור 68: test2 לאחר האתחול. btcl0_q מחזיק 01312D00, שהוא SEC_PERIOD כפי שהתוכנית טוענת אותו, ו-btcnt_q מונה כלפי מעלה (000000E3, E4, E5 …). ie_o = 3C מאפשר גם את הטיימר וגם את שלושת הלחצנים. הערך שנדון למעלה מגיע אל אוגר החומרה כפי שהתוכנית כתבה אותו

איור 69: test2, אירוע KEY1 על רקע הטיימר הפעיל. כאן btcl0_q הוא 10 בלבד, ולכן פסיקת הטיימר חוזרת בתדירות גבוהה: בחלון אחד נראים כמה מחזורי intr_w/Reti_ctrl_o עוקבים, ולתוכם נכנס אירוע ה-KEY1 (ifg_o = 08, type_o = 14). זו ההדגמה של פסיקות מכמה מקורות שאיור בקר הפסיקות מתאר

איור 70: test2, אירוע KEY2, ובאותו חלון גם פסיקת טיימר. KEY_i עובר 7→5→7, ifg_o מקבל 10 ו-type_o מקבל 18; מיד אחריהם ifg_o מקבל 04 ו-type_o מקבל 10, שהם הדגל והווקטור של ה-Basic Timer. HEX2_o מתעדכן, כלומר ה-ISR של KEY2 אכן הדפיס לזוג HEX3,HEX2 שה-ReadMe מייעד לו, ואילו HEX0_o שומר על הערך שהשאיר לו KEY1. שני מקורות פסיקה שונים, שני ווקטורים שונים, ושתי שגרות שירות שרצו זו אחרי זו

איור 71: test2, אירוע KEY3. KEY_i עובר 7→3→7, ifg_o מקבל 20 ו-type_o מקבל 1C. HEX5_o ו-HEX4_o מתעדכנים, הזוג שהמצב השלישי מייעד להם, בעוד HEX0_o נשאר 10 מהמצב הראשון ו-HEX3_o נשאר 79 מהמצב השני. שלוש הלכידות יחד מראות שמכונת המצבים אכן מחזיקה מצב בין אירועים, ושכל אחד משלושת הלחצנים כותב לזוג התצוגות שלו בלבד

### 8.5.4 test3 - אותה מכונת מצבים, ובנוסף שינוי מרווח

test3 מוסיפה ל-test2 דבר אחד: כל לחצן גם משנה את מרווח פסיקת הטיימר, ל-0.5, 0.25 ו-0.125 שניות בהתאמה, וגם מדפיס את המונה a0 על ה-LEDR ולא רק על התצוגות. לכן מה שיש לחפש בשלוש הלכידות האלה שונה: לא רק הווקטור הנכון, אלא גם ש-ledr_q ממשיך לספור ברקע בין האירועים, סימן שפסיקת הטיימר חוזרת ולא נעצרה.

איור 72: test3, אירוע KEY1. KEY_i עובר 7→6→7, ifg_o מקבל 08 ו-type_o מקבל 14, ו-ie_o = 3C מאפשר את הטיימר יחד עם שלושת הלחצנים. ledr_q ממשיך לספור 0F, 10, 11, 12, 13 לאורך החלון, כלומר פסיקת הטיימר יורה שוב ושוב ומקדמת את a0, ובמקביל HEX1_o,HEX0_o מקבלים את הערך, זוג התצוגות של המצב הראשון

איור 73: test3, אירוע KEY2. ifg_o מקבל 10 ו-type_o מקבל 18, ו-ledr_q ממשיך 15, 16, 17, 18, 19. ההדפסה עברה ל-HEX3_o,HEX2_o בעוד HEX1_o,HEX0_o קפאו על הערך שהשאיר להם KEY1, כפי שה-ReadMe מגדיר למצב השני

איור 74: test3, אירוע KEY3. ifg_o מקבל 20 ו-type_o מקבל 1C, ledr_q ממשיך 1D, 1E, 1F, 20, 21, וההדפסה עברה ל-HEX5_o,HEX4_o. ארבעת זוגות התצוגות שנצפו על פני שלוש הלכידות מחזיקים כעת ארבעה ערכים שונים מארבעה רגעים שונים: שגרות השירות חוזרות בלי לדרוס זו את עבודתה של זו

### 8.5.5 test4 - הטיימר, ה-PWM ונתיב הלכידה

test4 מפעילה את מספר המנגנונים הגדול ביותר, ולכן היא צולמה בפירוט הרב ביותר. שלושת הלחצנים מפעילים בה פעולות שונות: KEY1 מחליף את מרווח הפסיקה של הטיימר, KEY2 מעביר את הטיימר למצב PWM, ו-KEY3 מאתחל את נתיב הלכידה ומריץ חילוקים.

ארבע הלכידות הבאות הן ארבע לחיצות KEY1 עוקבות, ויחד הן מכסות את מחזור מרווחי הפסיקה שקובץ ה-ReadMe מתאר: 1, 0.5, 0.25 ו-0.125 שניות. בלכידה הראשונה btcl0_q עובר 0 → 01312D00 → 00989680, מ-SEC_PERIOD לחציו; בלכידה הרביעית הוא עובר 002625A0 → 01312D00, מהמרווח הקצר ביותר חזרה לשנייה שלמה. ie_o הוא 3C בכולן, עם הטיימר ושלושת הלחצנים מאופשרים יחד.

איור 75: test4, לחיצת KEY1 ראשונה: המרווח עובר משנייה לחצי שנייה (btcl0_q 01312D00 → 00989680), ו-ie_o עולה מ-38 ל-3C ברגע שהטיימר מאופשר

איור 76: לחיצת KEY1 שנייה: btcl0_q עובר 00989680 → 01312D00 → 004C4B40, כלומר מחצי שנייה לרבע. הערך המלא באמצע הוא הקבוע SEC_PERIOD שהשגרה טוענת מחדש לפני שהיא מחלקת אותו

איור 77: לחיצת KEY1 שלישית: אותו דפוס, 004C4B40 → 01312D00 → 002625A0, מרבע שנייה לשמינית. ifg_o = 08 ו-type_o = 14 כמו בשתי הקודמות, כלומר אותו מקור פסיקה משנה את המרווח בכל פעם

איור 78: לחיצת KEY1 רביעית: btcl0_q עובר 002625A0 → 01312D00, משמינית שנייה חזרה לשנייה שלמה. ארבע הלכידות יחד סוגרות את מחזור המרווחים שה-ReadMe מגדיר

ארבע הלכידות הבאות הן מצב ה-PWM שאליו KEY2 מעביר את הטיימר. לפי ה-ReadMe, כל לחיצת KEY2 מעדכנת את יחס המחזור ברצף 0.5, 0.25, 0.125 ו-0.0625, והתדר אמור להישאר 5 kHz. לכן הלכידות מוצגות בקנה מידה רחב, והסמנים מודדים את המקטע הגבוה ואת המקטע הנמוך של PWM_o ולא את הפסיקה.

| לחיצה | btcl0_q | btcl1_q | גבוה [ns] | נמוך [ns] | יחס מחזור נמדד | צפוי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F4 (500) | FA (250) | 200,000 | 200,800 | 49.9% | 50% |
| 2 | 1F4 (500) | 7D (125) | 100,000 | 300,800 | 24.9% | 25% |
| 3 | 1F4 (500) | 3E (62) | 49,600 | 351,200 | 12.4% | 12.5% |
| 4 | 1F4 (500) | 1F (31) | 24,800 | 376,000 | 6.19% | 6.25% |

טבלה 21: ארבע לחיצות KEY2, כפי שנמדדו מהסמנים בארבע הלכידות הבאות. BTCL0 אינו זז ו-BTCL1 נחצה בכל לחיצה, וזו ההפרדה שאיור 8 מגדיר: אוגר אחד קובע את המחזור והשני את רוחב הפולס

יחס המחזור נחצה בכל לחיצה, כפי שמראות ארבע השורות. סכום המקטעים הוא 400,800 ns בכל ארבע הלכידות, בלי יוצא מן הכלל, כלומר BTCL1 משפיע על רוחב הפולס בלבד ומוצא ההשוואה אינו מזיז את נקודת האיפוס של המונה.

המספרים האלה נסגרים עד לננושנייה, ולא בקירוב. בסימולציה SMCLK הוא 10 MHz, מחצית מתדר החומרה, ובחלוקת BTSSEL=3 (÷8) כל תקתוק הוא 800 ns. מכאן ששני הגדלים הנמדדים אמורים להיות:

מקטע גבוה = BTCL1 · 800 ns          מחזור = (BTCL0 + 1) · 800 ns

ואכן: 250 × 800 = 200,000, 125 × 800 = 100,000, 62 × 800 = 49,600 ו-31 × 800 = 24,800, ארבע ההתאמות המדויקות שבעמודת "גבוה" בטבלה. והמחזור, 501 × 800 = 400,800 ns, הוא הערך שחוזר בכל ארבע הלכידות. ה-+1 שבנוסחה אינו קוסמטי: זהו התקתוק העודף שסעיף 4.3 מתאר, ומדידה של 400,000 ns הייתה מפריכה אותו.

נותר להעביר את זה לחומרה. ב-SMCLK של 20 MHz התקתוק הוא 400 ns, המחזור הוא 501 × 400 = 200,400 ns, ומכאן:

f_PWM = 1 / 200,400 ns = 4,990 Hz

כלומר ה-5 kHz שה-ReadMe מבטיח, עד כדי אותו תקתוק בודד. הפער הזה אינו שגיאת מימוש אלא הצד השני של אותו מטבע: הקבוע FREQ_5K = 500 מכוון למחזור של BTCL0 תקתוקים, וההגדרה מחייבת BTCL0+1.

איור 79: לחיצת KEY2 ראשונה: יחס מחזור 50%. שישה סמנים מודדים מקטעים עוקבים ומקבלים 200,000 ו-200,800 ns לסירוגין. ie_o הוא כאן 38 ולא 3C, במצב PWM פסיקת הטיימר מכובה ורק מוצא ההשוואה פעיל

איור 80: לחיצה שנייה: btcl1_q נחצה ל-7D והיחס יורד ל-25%. המקטע הגבוה 100,000 ns מול נמוך 300,800 ns, וסכומם 400,800 ns כמו בלחיצה הראשונה

איור 81: לחיצה שלישית: btcl1_q = 3E, יחס 12.5%, 49,600 מול 351,200 ns. btcl0_q עדיין 1F4, ולכן המחזור לא זז

איור 82: לחיצה רביעית וסוף המחזור: btcl1_q = 1F, יחס 6.25%, 24,800 מול 376,000 ns. סכום המקטעים נשאר 400,800 ns גם כאן

איור 83: test4, אירוע KEY3, הלכידה שמראה את אתחול נתיב ה-capture. KEY_i עובר 7→3, ifg_o = 20 ו-type_o = 1C, ובתוך שגרת השירות btctl2_q עובר מ-00 ל-07, ובעקבותיו capmd_w נעשה 1 (לכידה בעלייה) ו-capisel_w נעשה 3 (המקור הוא GND). זהו ה-capture_init שנדון למעלה, ורואים כאן שהוא אכן מגיע לאוגרי החומרה. במקביל btctl1_q עובר 24 → 26 → 24

איור 84: test4, אותו אזור עם קבוצת DIV פרושה. נראים DivStart_ctrl_o, DivRem_ctrl_o והאופרנדים dividend_i ו-divisor_i הנכנסים למאיץ, ובמקביל STCNT_o מטפס (2, 3, 4 …) בזמן שהליבה ממתינה. זו אותה התנהגות שנמדדה כמותית בסעיף 10, כאן על אפליקציה מונעת־פסיקות. בקבוצת TIMER נראים btctl1_q = 24, btctl2_q = 07, capmd_w = 1 ו-capisel_w = 3, כלומר שלב האתחול של הלכידה שבו המקור עדיין GND

## 8.6 השוואה מול מודל הזהב

ההשוואה בוצעה עבור כל אפליקציות ה-benchmark, ובכולן תמונת ה-DTCM שנשפכה מהסימולציה תואמת את DTCM.h שמייצר RARS. ההשוואה נעשית מילה־מילה בתוך ה-testbench ולא בבדיקה ידנית של תוכן הזיכרון. ארבע אפליקציות הפסיקות מושוות כל אחת מול תמונת הייחוס שלה.

שני המימושים שקולים פונקציונלית זה לזה ולמודל הזהב. מנגנוני ה-pipeline, forwarding, ה-interlock ל-load-use, ביטול ההוראות הספקולטיביות, הכרעת ההסתעפויות ב-MEM ופיצול הכפל לשני שלבים, אינם משנים ולו ביט אחד בתוצאה הסופית.

בחומר שסופק נמצא פגם. הקובץ Benchmark Apps/RV32IM/test1/man_compiled/output/RARS/DTCM.hex אינו תואם ל-DTCM.h של אותה אפליקציה ב-16 מילים, ובכולן ה-.hex מחזיק שאריות של ריצה קודמת. מעבד תקין ייכשל מולו. לכן האימות בסימולציה בוצע מול DTCM.h, וההבדל מול קובץ ה-hex נשמר לצורך תיעוד. לממצא יש משמעות גם לשלב החומרה, שכן סעיף 8.e.i דורש להשוות את פלט ה-ISMCE דווקא מול DTCM.hex של RARS.

## 8.7 אפליקציית התפריט של סעיף 8

לאפליקציה הזו אין מודל זהב שסופק, מהסיבה שנאמרה בסעיף 4.5.5: ההגדרה נותנת את טקסט התפריט ולא תמונת זיכרון. לכן אי אפשר להשוות DTCM.mem מול DTCM.h כמו בשאר האפליקציות, והאימות נבנה אחרת, לא על תוכן הזיכרון בסוף הריצה אלא על מה שיצא בפועל מפין השידור ומה שהופיע על הנוריות.

tb_uart_menu.vhd משחק את תפקיד ה-PC. הוא מדגם את UART_TXD_o בקצב הסימבול האמיתי ומפרק כל מסגרת 8N1 חזרה לתו, ומזריק תווים אל UART_RXD_i באותה דרך. כלומר הבדיקה עוברת דרך המוֹדם עצמו ולא עוקפת אותו בכתיבה ישירה לאוגרים, וכל שגיאת קצב או מסגור הייתה מופיעה בה כתו שגוי.

| # | מה ה-testbench עושה | מה חייב לקרות בתגובה |
| --- | --- | --- |
| 1 | ממתין אחרי האיפוס | המכשיר משדר את התפריט מיוזמתו, 203 תווים |
| 2 | שולח 2 | ארבעה ערכי LEDR מ-0xFF כלפי מטה |
| 3 | שולח 1 | ארבעה ערכי LEDR מ-0x00 כלפי מעלה |
| 4 | שולח 3 | הנוריות מתאפסות והספירה נעצרת |
| 5 | שולח 4, ואז לוחץ ומשחרר את KEY1 | "I love my Negev" ו-CRLF, 17 תווים |
| 6 | שולח 5 | התפריט משודר שוב, 203 תווים |

טבלה 22: התרחיש בן ששת השלבים שה-testbench מריץ. הוא נבנה כך שכל אחד מחמשת פריטי התפריט מופעל בדיוק פעם אחת

הבדיקה מכריעה שלוש טענות מספריות. ראשית, הזרם המשודר חייב למנות 423 תווים בדיוק, שהם 203 + 17 + 203, ותוכנו חייב להיות זהה תו־תו לטקסט שבתמונת ה-DTCM. שנית, רצפי הנוריות חייבים להיות 0xFF, 0xFE, 0xFD, 0xFC ואז 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, ולבסוף 0x00 ואף כתיבה נוספת אחריו, כלומר פריט 3 באמת עוצר את הספירה ולא רק מכבה את הנוריות פעם אחת. ושלישית, ההודעה של פריט 4 חייבת להגיע אחרי שחרור KEY1 ולא אחרי הלחיצה, וזו אותה קוטביות שסעיף 4.4 מבסס.

לבדיקה הזו יש גם ערך שאינו קשור לתפריט: היא מודדת את זמן המסגרת. מסגרת 8N1 היא עשרה ביטים, כל ביט הוא 16 תתי־מחזורים של הגזמת הדגימה, ומחלק ה-baud ב-115200 הוא 11 (סעיף 4.5.3), ומכאן:

10 · 16 · 11 = 1,760  מחזורי SMCLK למסגרת

זהו האורך שהמסגרות בסימולציה תופסות, כלומר המחלק שרץ הוא המעוגל, 11, ולא המחתוך, 10. בחיתוך המסגרת הייתה נמשכת 1,600 מחזורים, וה-testbench היה מפרק את הביטים בנקודות הלא נכונות.

התוכנית עצמה אינה מסתיימת, כמו רוב אפליקציות ה-benchmark, ולכן היא אינה משמשת לאימות ה-IPC. הנימוק זהה לזה שבסעיף 10.3.

# 9. ניתוח PPA

ההגדרה דורשת שלוש טבלאות אפיון (Area, Performance ו-Power), לכל אחת שלוש שורות, ומציינת תחת כל אחת מהן שצירוף צילום המסך של דוח ה-Quartus המתאים הוא חובה. שלוש השורות הן:

•  MCU with GPIO, התכן בלי יכולת פסיקה.

•  MCU with GPIO and Interrupt Capability, התכן המלא עם ליבה single-cycle.

•  Pipelined MCU with GPIO and Interrupt Capability, התכן המלא עם ליבת ה-pipeline.

שורה 1 היא בנייה אמיתית ולא עריכה ידנית של הרשת: הגנריק G_GEN_INTERRUPT מסיר את שתים־עשרה ההיקפיים של סעיף 6 ומשאיר את שמונת ה-GPIO של סעיף 5. בשל חוסר עקביות במספור הסעיפים במסמך ההגדרה, ההפניות בפרק זה מתייחסות לכותרות טבלאות ה-PPA.

## 9.1 שלוש טבלאות ה-PPA

|  | Logic elements | Registers | I/O pins | Embedded memory bits | Embedded 9-bit Multipliers | PLLs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU with GPIO | 3,958 | 1,771 | 105 | 131,072 | 4 | 2 |
| MCU with GPIO and Interrupt Capability | 4,557 | 2,107 | 105 | 131,072 | 4 | 2 |
| Pipelined MCU with GPIO and Interrupt Capability | 4,802 | 2,526 | 105 | 131,072 | 4 | 2 |

טבלה 23: Area - צריכת המשאבים של שלוש התצורות. הערכים נלקחו מדוחות ה-Fitter Summary המצורפים בסעיף 9.2

|  | fmax | Critical path: תת־המודול האיטי ביותר והסיבה שהוא קובע את המסלול הקריטי | fMCLK (= fsysclk) |
| --- | --- | --- | --- |
| MCU with GPIO | 23.55 MHz | מאוגר הכתובת של ה-ITCM, דרך מרבבי ה-IDECODE וה-ALU, אל אוגר ה-byte-enable של ה-DTCM. ה-Latch Clock מסומן INVERTED, ולכן זהו מסלול חצי־מחזור. השהיית הנתונים 21.154 ns, slack 3.768 ns. הסיום באוגר ה-byte-enable ולא באוגר הכתובת הוא תוצאה ישירה של תמיכת הגישות תת־מילה (סעיף 3.3): שרשרת ייצור ה-byte-enable ארוכה משרשרת הכתובת | 20 MHz |
| MCU with GPIO and Interrupt Capability | 23.51 MHz | אותו מסלול כמו בשורה הראשונה: מאוגר הכתובת של ה-ITCM אל אוגר ה-byte-enable של ה-DTCM, Latch Clock מסומן INVERTED, מסלול חצי־מחזור. השהיית הנתונים 21.136 ns, slack 3.729 ns | 20 MHz |
| Pipelined MCU with GPIO and Interrupt Capability | 47.52 MHz | מסלול מחזור מלא בתוך שלב ה-EX: מאוגר המכפל החלקי ex_mem_mul_p1_q[2], דרך מחבר הצירוף MEM¦MUL2¦middle_w של שלב 2 של הכופל, אל ex_mem_alu_res_q[13]. כלומר הגורם המגביל הוא נתיב ה-forwarding של תוצאת הכפל מ-MEM חזרה ל-EX. השהיית הנתונים 20.965 ns, slack 28.957 ns מול יחס של 50 ns | 20 MHz |

טבלה 24: Performance - תדר מרבי, המסלול הקריטי ותדר העבודה בפועל. הערכים נלקחו מדוחות ה-Fmax Summary ו-Report Timing המצורפים בסעיף 9.3

|  | Total power consumption | Static power consumption | Dynamic power consumption | I/O power consumption |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU with GPIO | 220.02 mW | 105.44 mW | 38.55 mW | 76.03 mW |
| MCU with GPIO and Interrupt Capability | 220.54 mW | 105.48 mW | 39.26 mW | 75.80 mW |
| Pipelined MCU with GPIO and Interrupt Capability | 227.02 mW | 105.54 mW | 45.67 mW | 75.80 mW |

טבלה 25: Power - צריכת ההספק של שלוש התצורות. הערכים נלקחו מדוחות ה-Power Analyzer Summary המצורפים בסעיף 9.4

## 9.2 Area - צריכת משאבים

איור 85: דוח Fitter של תצורת MCU with GPIO (28.08.2026, 02:51). 3,958 יסודות לוגיים, 1,771 אוגרים, 105 פינים

איור 86: דוח Fitter של תצורת MCU with GPIO and Interrupt Capability (29.08.2026, 12:27). 4,557 יסודות לוגיים, 2,107 אוגרים

איור 87: דוח Fitter של תצורת Pipelined MCU with GPIO and Interrupt Capability (28.08.2026, 01:56). 4,802 יסודות לוגיים, 2,526 אוגרים

#### ניתוח

מחיר יכולת הפסיקה (שורה 1 אל שורה 2) הוא +599 יסודות לוגיים, כלומר +15.1%, ו-+336 אוגרים, +19.0%. התוספת מתחלקת בין בקר הפסיקות על שלושת אוגריו ומקודד העדיפות, ה-Basic Timer עם מונה בן 32 ביט ושני אוגרי השוואה, ה-USART עם שכבת האוגרים שלו, PORT_PB, ומכונת המצבים של הכניסה לפסיקה בתוך הליבה.

מחיר ה-pipeline (שורה 2 אל שורה 3) מתחלק אחרת: +245 יסודות לוגיים (+5.4%) מול +419 אוגרים (+19.9%). הגידול העיקרי הוא במספר האוגרים, והוא נובע מארבעת אוגרי ה-pipeline וממוני הניפוי שנוספו.

שלושה מדדים נשארים זהים בין התצורות:

•  ביטי הזיכרון נשארים 131,072, שני זיכרונות של 8 KiB. אף אחת מהתוספות אינה מוסיפה זיכרון משובץ.

•  הכופלים המשובצים נשארים ארבעה. במימוש ה-single-cycle הם בתוך MUL16 ובמימוש ה-pipeline בתוך MULT_1, ופיצול הכפל לשני שלבים הוא לוגיקת חיבור שאינה צורכת כופלים נוספים.

•  מספר הפינים נשאר 105, וזו תוצאה של דרישת סעיף 7. פיני התצפית ששימשו לאימות ב-Signal-Tap מוסרים בשלב הסופי באמצעות פרמטר בהוראת ה-generate (GEN_DEBUG_PORTS), ולכן שלוש התצורות חושפות את אותם פיני כרטיס: clk, reset, SW, KEY, LEDR, שש תצוגות HEX, שני פיני UART ומחבר ההרחבה.

גם מספר ה-PLL זהה בשלושתן, שניים, ועל הבחירה הזו נאמר בסעיף 2.3.

## 9.3 Performance - תדר מרבי ומסלול קריטי

איור 88: דוח Fmax של תצורת MCU with GPIO: 23.55 MHz על שעון הליבה ו-147.04 MHz על שעון המאיץ. השורה altera_reserved_tck היא שעון ה-JTAG ואינה חלק מהתכן

איור 89: דוח Fmax של תצורת MCU with GPIO and Interrupt Capability: 23.51 MHz על שעון הליבה ו-172.77 MHz על שעון המאיץ

איור 90: דוח Fmax של תצורת ה-pipeline: 47.52 MHz על שעון הליבה ו-170.42 MHz על שעון המאיץ

#### המימוש ה-single-cycle: מסלול חצי־מחזור

איור 91: המסלול הקריטי של תצורת MCU with GPIO. שדה ה-Latch Clock מסומן INVERTED, וה-Relationship הוא 25.000 ns, חצי מתקופת ה-MCLK בת 50 ns

ה-DTCM נכתב על השעון ההפוך (סעיף 3.1), וזה נראה בשדה ה-Latch Clock המסומן INVERTED. לכן המסלול כולו חייב להסתיים בתוך חצי מחזור שעון, וזה גם מה שהדוח אומר בשדה ה-Relationship: 25.000 ns, מחצית מתקופת ה-MCLK בת 50 ns.

את ה-fmax גוזרים מה-slack ולא מהשהיית הנתונים לבדה. חצי המחזור הקצר ביותר שהמסלול עדיין עומד בו הוא ההפרש בין ה-Relationship לבין ה-slack, והוא כולל, מעבר להשהיית הנתונים שהדוח מציג בנפרד (21.154 ns), גם את ה-setup של אוגר היעד, את ה-clock skew ואת אי־ודאות השעון:

T_half(min) = 25.000 − 3.768 = 21.232 ns

fmax = 1 / ( 2 · 21.232 ns ) ≈ 23.55 MHz

התוצאה תואמת לערך שדיווח ה-Timing Analyzer. נקודת הסיום, לעומת זאת, השתנתה ביחס למעבדה 5. שם המסלול הסתיים באוגר הכתובת של ה-DTCM, וכאן הוא מסתיים באוגר ה-byte-enable, כלומר תמיכת הגישות תת־מילה שהוספנו היא החוליה הארוכה ביותר בשרשרת. הדבר נכון בשתי התצורות ה-single-cycle, כפי שמראה האיור הבא.

איור 92: המסלול הקריטי של תצורת MCU with GPIO and Interrupt Capability. אותו מסלול חצי־מחזור, ומאותו מקור לאותו יעד: מאוגר הכתובת של ה-ITCM אל אוגר ה-byte-enable של ה-DTCM. השהיית נתונים 21.136 ns, slack 3.729 ns

שתי התצורות ה-single-cycle נחתכות על אותו מסלול ממש, ולכן ה-fmax שלהן כמעט זהה: 23.55 מול 23.51 MHz. לוגיקת הפסיקות שנוספה בתצורה 2 אינה יושבת על המסלול הזה, ומוסיפה 599 יסודות לוגיים בלי להשפיע על התדר; ההפרש של 0.2% נובע מהצבה ומניתוב שונים שבחר ה-Fitter לשתי הבניות ואינו הבדל ארכיטקטוני.

T_half(min) = 25.000 − 3.729 = 21.271 ns,   fmax = 1 / ( 2 · 21.271 ns ) ≈ 23.51 MHz

#### המימוש ה-pipeline: מסלול מחזור מלא

בתכן ה-pipeline מתקיימים בו־זמנית מסלולי חצי־מחזור, לתוך אוגרי ה-DTCM, ומסלולי מחזור מלא, בין אוגרי ה-pipeline. ה-slack שהכלי מדווח עבור שני הסוגים אינו בר־השוואה ישירה, ולכן המסלול בעל ה-slack הקטן ביותר אינו בהכרח זה שקובע את ה-fmax. את הלקח הזה הבאנו ממעבדה 5, והניתוח כאן בוצע מלכתחילה על מסלולי MCLK rise-to-rise בלבד, כפי שמופיע בכותרת הדוח.

איור 93: המסלול הקריטי של תצורת ה-pipeline, מסונן ל-MCLK rise-to-rise. מ-Execute:EXE|ex_mem_mul_p1_q[2] אל Execute:EXE|ex_mem_alu_res_q[13], דרך MCU|CORE|MEM|MUL2|middle_w

T(min) = 50.000 − 28.957 = 21.043 ns,   fmax = 1 / 21.043 ns ≈ 47.52 MHz

שני קצות המסלול הם שני שדות של אותו אוגר, אוגר ה-EX/MEM, והוא עובר דרך MUL2 שיושב בשלב MEM. כלומר הגורם הקובע הוא נתיב ה-forwarding של תוצאת הכפל: MULT_2 מייצר את המכפלה בשלב MEM, היא מוזרמת קומבינטורית חזרה אל מרבבי ה-EX, עוברת דרך ה-ALU, וחייבת להספיק להיכנס לאוגר ה-EX/MEM לפני הקצה הבא. פיצול הכפל אמנם הקל על שלב ה-EX, אך הוא זה שיצר את המסלול שקובע כעת את התדר.

השיפור בפועל הוא פי 2.02, ביחס לשתי התצורות ה-single-cycle כאחת. כל שלוש התצורות עומדות בתדר העבודה של 20 MHz בשוליים חיוביים, כלומר התכן סוגר תזמון. ל-pipeline יש headroom של יותר מפי שניים מעל תדר העבודה, וניצולו דורש שינוי יחס ה-PLL. הנקודה חוזרת בסעיף 10.2.

## 9.4 Power - צריכת הספק

איור 94: דוח Power Analyzer של תצורת MCU with GPIO

איור 95: דוח Power Analyzer של תצורת MCU with GPIO and Interrupt Capability

איור 96: דוח Power Analyzer של תצורת ה-pipeline

#### ניתוח

ההספק הסטטי כמעט אינו זז: 105.44, 105.48 ו-105.54 mW. הוא נקבע בעיקר על ידי גודל הרכיב ולא על ידי מידת הניצול, והתכן תופס 3-4% מהיסודות הלוגיים בשלוש התצורות. גם הספק ה-I/O כמעט קבוע, 76.03 מול 75.80 ו-75.80 mW, מפני שמספר הפינים זהה.

מה שגדל הוא ההספק הדינמי: 38.55 אל 39.26 ואל 45.67 mW, +18.5% מהתצורה הראשונה לשלישית. זהו המחיר של 755 האוגרים הנוספים, שכל אחד מהם מתחלף בכל מחזור שעון.

בסך הכול העלייה היא מ-220.02 ל-227.02 mW, 3.2% בלבד, מול שיפור תדר של פי 2.02, ולכן יחס הביצועים־להספק של מימוש ה-pipeline השתפר.

שלושת הדוחות מסומנים "Power Estimation Confidence: Low - user provided insufficient toggle rate data": בלי קובץ VCD מריצת סימולציה, Quartus מעריך את שיעורי ההחלפה במקום למדוד אותם. הערכים המוחלטים הם הערכה, אך ההשוואה היחסית בין שלוש התצורות תקפה, מפני ששלושתן נותחו באותה שיטה ובאותן הנחות.

# 10. ניתוח IPC

סעיף 8.c.iii של ההגדרה דורש לאמת את ה-IPC בהשוואה בין שני אגפי המשוואה שבסעיף 5.7. אגף אחד מחושב ממוני החומרה, והשני הוא מספר ההוראות שהאפליקציה מבצעת בפועל.

## 10.1 מקור בלתי־תלוי למספר ההוראות

במעבדה 5 היה זה פשוט. המימוש ה-single-cycle מקיים שם IPC = 1 בהגדרה, ולכן מונה המחזורים שלו שווה למספר ההוראות. בפרויקט הזה ההנחה הזו כבר אינה נכונה, ויש להיזהר ממנה: המחלק עוצר גם את הליבה ה-single-cycle (PCHold), ולכן מונה המחזורים שלה שווה למספר ההוראות בתוספת מחזורי ההמתנה למחלק. ההבדל נובע ישירות מהוספת המאיץ.

לכן נעשה כאן חישוב משולש. אפליקציית RV32IM/test1 (man_compiled) מתאימה לכך במיוחד, מפני שהיא קצרה וקריאה: איתחול, לולאה בת שמונה איטרציות שבכל אחת lw, lw, div, sw, mul, sw, rem, sw, שישה addi ו-bne, ולבסוף קפיצה עצמית.

| מקור | חישוב | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| ספירה סטטית מקוד המקור | 11 (איתחול: li + חמישה la, כל אחד auipc+addi) + 15 × 8 (גוף הלולאה) + 1 (הקפיצה העצמית) | 132 הוראות |
| המימוש ה-single-cycle | mclk_cnt_o = 372 בסוף הריצה − 16 חילוקים × 15 מחזורים לחילוק = 240 | 132 הוראות |
| המימוש ה-pipeline | CLKCNT − (STCNT + 4 + 3·FHCNT) = 405 − (248 + 4 + 3×7) = 405 − 273 | 132 הוראות |

טבלה 26: שלושה מקורות בלתי־תלויים למספר ההוראות של RV32IM/test1, ושלושתם נותנים 132

שלושת החישובים נותנים 132 הוראות. מהנתונים מתקבל גם זמן ההמתנה למאיץ: 372 − 132 = 240, ו-240 חלקי 16 חילוקים הם 15.0 מחזורי ליבה לכל חילוק, בהתאם למדידה מהסמנים בסעיף 8.4. ההתאמה מכסה גם את מוני החומרה של ה-pipeline ואת הקבועים 4 (מילוי ה-pipeline) ו-3 (עומק ה-flush) שבנוסחה.

הערך 248 של STCNT גדול ביחס ל-405 מחזורי הריצה, והוא כמעט כולו מחזורי המתנה למחלק: 240 מתוך 248, ושמונת הנותרים הם load-use. המונה סופר את ההמתנה והיא מתקזזת במשוואה, ולכן משוואת ה-IPC נסגרת גם בתוכנית שרוב זמנה עובר בהמתנה למאיץ.

## 10.2 IPC וזמן ריצה בפועל

| מדד | Single-cycle | Pipeline |
| --- | --- | --- |
| מחזורים בפועל | 372 | 405 |
| הוראות שפרשו | 132 | 132 |
| IPC | 0.355 | 0.326 |
| IPC בנטרול מחזורי המחלק | 1.000 | 0.800 |
| fmax | 23.51 MHz | 47.52 MHz |
| זמן ריצה ב-fmax של כל מימוש | 15.82 µs | 8.52 µs |
| זמן ריצה ב-20 MHz בפועל | 18.60 µs | 20.25 µs |

טבלה 27: השוואת ביצועים על RV32IM/test1

ערך ה-IPC בשתי העמודות נמוך בגלל זמן ההמתנה למחלק. בנטרול מחזורי ההמתנה למאיץ, ה-IPC של ה-pipeline הוא 0.800. התוכנית מבצעת 165 מחזורים ללא ההמתנה למאיץ, מהם 132 הוראות שפרשו ו-33 מחזורים אבודים: ארבעה מחזורי מילוי, שמונה מחזורי load-use, ושבעה אירועי redirect שכל אחד עולה שלושה מחזורים. 132/165 = 0.800. ההמתנה למאיץ תופסת 59% ממחזורי הריצה.

ה-IPC של ה-single-cycle גבוה מזה של ה-pipeline, 0.355 מול 0.326. שני המימושים משלמים את אותם 240 מחזורי המתנה, וה-pipeline משלם בנוסף את מילוי הצינור ואת ה-flush של הקפיצות. בתוכנית שרוב זמנה מוקדש למאיץ, מספר המחזורים של ה-pipeline גבוה יותר, והרווח שלו מתקבל מהתדר.

בהרצת כל מימוש בתדר המרבי שלו מתקבל שיפור של פי 1.86 לטובת ה-pipeline: speedup = יחס_התדרים × יחס_ה-IPC = 2.02 × (0.326/0.355) ≈ 1.86.

המלצה הנדסית: שני המימושים מוגדרים כרגע לאותו יחס PLL ורצים ב-20 MHz. בתדר זהה זמן הריצה נקבע לפי מספר המחזורים בלבד, ולכן ה-pipeline יוצא ארוך יותר, 20.25 µs מול 18.60 µs. ה-fmax הנמדד שלו הוא 47.52 MHz, יותר מפי שניים מתדר העבודה, ואפשר להעלות את יחס ה-PLL שלו ל-40 MHz בלי לפגוע בשוליים.

## 10.3 מדוע האימות נעשה על אפליקציה אחת

אימות משוואת ה-IPC בוצע על RV32IM/test1, שהיא אפליקציית ה-benchmark היחידה שמגיעה לנקודת סיום דטרמיניסטית. אפליקציות ה-GPIO והפסיקות פועלות בלולאות אינסופיות ותלויות באירועים חיצוניים, ולכן אין עבורן מספר הוראות בלתי־תלוי להשוואה. ערכי המונים עצמם עדיין זמינים בכל הריצות.

המונים CLKCNT_o, STCNT_o ו-FHCNT_o מיוצאים אל הישות העליונה ונקראים ישירות בלכידת ה-Signal-Tap, כך שהאגף החומרתי נמדד על הכרטיס ולא מועתק מהסימולציה.

# 11. אימות בחומרה

סעיף 7 של ההגדרה קובע שאימות באמצעות Signal-Tap הוא חובה, וסעיף 8.e דורש בנוסף אימות באמצעות ISMCE מול מודל הזהב של RARS. שני אלה נעשים על הכרטיס ולא בסימולציה.

תכן ה-MCU נצרב לשבב פעם אחת בלבד, ואילו תמונות האפליקציות (ITCM.hex, DTCM.hex) נטענות אל ה-MCU דרך ממשק ה-ISMCE. החומרה אינה מקומפלת מחדש לכל אפליקציה.

ההגדרה אינה קובעת טריגר, עומק לכידה או רשימת אירועים לצילום, ולכן נקודות התצפית נבחרו על ידינו לפי הדרישה להראות שהמערכת מתפקדת על הכרטיס כפי שהיא מתפקדת בסימולציה.

חלק מהאימות שעל הכרטיס כבר בוצע ומוצג בדוח. נתיב ה-USART רץ מול מסוף אמיתי דרך הפורט הטורי, והצילומים שבסעיף 4.5 הם מאותה ריצה: הגדרת הקו ב-115200 8N1, התפריט שה-MCU משדר, ופריט 4 שמשדר הודעה על כל שחרור של KEY1. ריצה זו עונה גם על דרישת סעיף 9 להדגים תקשורת MCU-PC בממשק RS-232. התמונה שנטענה היא UART/ITCM.hex ו-UART/DTCM.hex. אותן תמונות ITCM ו-DTCM משמשות גם בסימולציה (סעיף 8.7) וגם בריצה על הכרטיס.

# 12. סיכום ומסקנות

בעבודה זו תכננו, סינתזנו ואימתנו מיקרו־בקר שלם מבוסס RV32IM, בשני מימושי ליבה: single-cycle ו-pipeline סקלרי בן חמישה שלבים. המערכת כוללת קלט/פלט ממופה־זיכרון, מאיץ חילוק בתחום שעון נפרד, Basic Timer עם השוואה, PWM ולכידה, בקר פסיקות עם טבלת וקטורים ופרוטוקול כניסה בן שני מחזורים בתוך יחידת הבקרה, והיקפי USART במצב UART.

### תוצאות עיקריות

המערכת נכונה פונקציונלית בשני המימושים: אפליקציות ה-benchmark מפיקות תמונות DTCM זהות בשניהם ומול מודל הזהב של RARS. במהלך העבודה אותרו ותוקנו שבעה פגמי ISA, שישה מהם קיימים כבר בקוד שסופק וירשו לשתי הליבות של מעבדה 5, ואחד רגרסיה של מעבדה 5 עצמה. כולם אותרו על ידי חבילת בדיקות ISA מכוונת שנכתבה לפני התיקון. שלוש התצורות סוגרות תזמון בתדר העבודה של 20 MHz בשוליים חיוביים.

משוואת ה-IPC אומתה בשלוש שיטות בלתי־תלויות: ספירה סטטית מקוד המקור, מונה המחזורים של ה-single-cycle בניכוי זמן המחלק, ומוני החומרה של ה-pipeline. שלושתן נותנות 132 הוראות עבור RV32IM/test1, ומאשרות בנוסף את זמן ההשהיה של המאיץ, 15.0 מחזורי ליבה לכל חילוק.

### מסקנות PPA

יכולת הפסיקה עולה כ-15.1% לוגיקה ו-19.0% אוגרים, ואינה משפיעה באופן מדיד על התדר או על ההספק. התמורה לתוספת הזו היא מעבר מסקרים בלולאה (polling) לארכיטקטורה מונעת אירועים.

במימוש ה-pipeline מספר האוגרים גדל בכ-19.9% והשימוש בלוגיקה גדל בכ-5.4%. תוספת האוגרים נובעת מאוגרי ה-pipeline ומאפשרת את החלוקה לשלבים ואת התדר הגבוה יותר. תוספת ההספק הכוללת היא 3.2%, מול שיפור תדר של פי 2.02, ולכן יחס הביצועים־להספק השתפר.

שני המסלולים הקריטיים זזו ביחס למעבדה 5, מסיבות שונות. ב-pipeline הקובע הוא נתיב חזרת הכפל: פיצול הכופל לשני שלבים הקל על שלב ה-EX אך יצר מסלול מאוגר המכפל החלקי, דרך מחבר הצירוף של MULT_2 ב-MEM, וחזרה אל אוגר ה-EX/MEM. ב-single-cycle הקובע הוא התמיכה בגישות תת־מילה, והמסלול מסתיים כעת באוגר ה-byte-enable של ה-DTCM ולא באוגר הכתובת.

### כיווני שיפור

השיפור הראשון המוצע הוא העלאת תדר ה-ACCELCLK. באפליקציה שנמדדה, 59% ממחזורי הריצה מוקדשים להמתנה לחילוק, ולכן קיצור זמן פעולת המאיץ צפוי להשפיע יותר מהעלאת תדר הליבה. השעון נשלח ב-50 MHz בעוד ה-fmax הנמדד בתחום הזה הוא 147 עד 173 MHz. שינוי יחס ה-PLL של המאיץ בלבד מקצר את זמן ההמתנה ביחס ישר, בלי שינוי בליבה ובלי שינוי ב-RTL. הגבול העליון לשינוי כזה הוא התנאי שבסעיף 3.6.

העלאת יחס ה-PLL של ה-pipeline: מול fmax של 47.52 MHz ותדר עבודה של 20 MHz קיים headroom של יותר מפי שניים. כל עוד ה-pipeline רץ באותו תדר כמו ה-single-cycle זמן הריצה שלו ארוך יותר, כפי שמראה סעיף 10.2.

הכרעת הסתעפויות מוקדם יותר: הכרעה ב-EX במקום ב-MEM תוריד את עומק ה-flush מ-3 ל-2 ותשפר את ה-IPC בתוכניות עתירות הסתעפויות.

מימוש מחלק המעבד יותר מביט אחד בכל מחזור DIVCLK יכול לקצר גם את מספר מחזורי החילוק, אך דורש שינוי ארכיטקטוני משמעותי יותר משלושת השיפורים הקודמים.